# # ИНСТРУКЦИЯ № 3

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «ОТХОДЫ СИНТЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ МОТОРНЫХ»

## 1. ЦЕЛЬ

Обеспечение безопасного обращения с отходом III класса опасности, предотвращение загрязнения окружающей среды, предупреждение пожаров и травматизма при обращении с отработанными моторными маслами.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция обязательна для персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, работников гаража, а также для лиц, ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- Приказ Минприроды России от 23.04.2026 № 246.

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции от 12.02.2026).

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей инструкции используются термины и определения, установленные Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227, а также:

- Отработанные масла – масла, утратившие свои эксплуатационные свойства после использования в двигателях, механизмах, и подлежащие сбору, утилизации или обезвреживанию.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных |
| Код ФККО | 4 13 100 01 31 3 |
| Класс опасности | III (умеренно опасные) |
| Агрегатное состояние | Жидкое (вязкая жидкость) |
| Происхождение | Замена моторного масла в двигателях внутреннего сгорания автомобилей, спецтехники |
| Физико-химическая характеристика | Плотность при 20 °C – 0,88–0,92 г/см³, температура вспышки – не менее 120 °C. Содержит полициклические ароматические углеводороды, присадки (цинк, фосфор, кальций). |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

- Пожароопасность: при нагреве выше температуры вспышки выделяются горючие пары.

- Токсичность: масла содержат канцерогенные вещества (ПАУ), могут вызывать раздражение кожи, дерматиты.

- Экологическая опасность: 1 литр отработанного масла может загрязнить до 1 млн литров воды.

- Запрещение захоронения: отход включён в перечень Распоряжения Правительства РФ № 1589-р, подлежит обязательной утилизации.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Слив масла при замене в двигателях, ремонте, техническом обслуживании.

### 7.2. Требования к сливу

Слив масла производится через штатные сливные отверстия в специальные ёмкости (металлические бочки, канистры) с использованием воронок и закрытых систем. Запрещается слив масел на землю, в канализацию, в открытые ёмкости.

### 7.3. Тара для накопления

Используются металлические бочки (объёмом 100–200 л) или полимерные еврокубы, устойчивые к воздействию масел. Тара должна быть герметично закрыта, иметь маркировку: «Отработанное моторное масло», код ФККО 4 13 100 01 31 3, класс опасности III, надпись «Легковоспламеняющаяся жидкость». Тара размещается на поддонах.

### 7.4. Место накопления

Специально оборудованная площадка под навесом или в закрытом помещении с кислотостойким полом, обвалованием (бортиками) высотой не менее 20 см, оснащённая приточно-вытяжной вентиляцией. Доступ посторонних лиц запрещён. Площадка должна быть удалена от источников открытого огня.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Предельный объём накопления – не более 5 тонн (при наличии лимитов).

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней после совершения операции.

- Обобщение данных осуществляется ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год — не позднее последнего дня месяца, следующего за отчётным периодом.

- Материалы учёта хранятся в течение пяти лет.

Масса определяется взвешиванием полных бочек за вычетом массы тары (нетто). Ответственный – начальник транспортного участка. Ежемесячно данные сверяются с количеством закупленного свежего масла.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286 (приложение № 2 — для отходов, включённых в ФККО).

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней со дня наступления соответствующих изменений.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача осуществляется только лицензированным организациям, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию отходов III класса опасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675). Обязательным условием является наличие в лицензии вида деятельности «утилизация» (регенерация масел). Договор должен содержать обязательство организации-получателя использовать отходы в соответствии с требованиями. Передача оформляется ТТН и актом приёма-передачи.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

Транспортирование производится специализированным автотранспортом, допущенным к перевозке опасных грузов класса 3 (легковоспламеняющиеся жидкости). Водитель должен иметь свидетельство о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы. Тара должна быть надёжно закреплена. На транспортном средстве размещаются знаки опасности (ромб с номером класса 3).

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

### 12.1. Пролив масла

- Остановить работы, удалить посторонних, ликвидировать источники открытого огня.

- Надеть средства индивидуальной защиты: маслобензостойкие перчатки, защитные очки, респиратор.

- Ограничить растекание масла с помощью обвалования (песок).

- Собрать пролитое масло насосом или совком в отдельную герметичную тару.

- Остатки масла собрать сорбентом (песок, вермикулит).

- Загрязнённый сорбент и ветошь собрать в контейнер для отходов, загрязнённых нефтепродуктами (код ФККО 9 19 100 01 39 3).

- Составить акт о происшествии.

### 12.2. Возгорание масла

- Применить порошковые огнетушители, песок, кошму. Запрещается использование воды.

- При невозможности локализации – эвакуация персонала, вызов пожарной охраны.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______