# # ИНСТРУКЦИЯ № 7

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с отходом V класса опасности, обеспечение безопасного сбора и передачи для утилизации, предотвращение травматизма.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, осуществляющих замену ламп накаливания (электриков, обслуживающий персонал), и ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Лампа накаливания – источник света, принцип действия которого основан на нагреве вольфрамовой нити; не содержит ртути.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства |
| Код ФККО | 4 82 411 00 52 5 |
| Класс опасности | V (практически неопасные) |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (стекло, металл) |
| Происхождение | Замена перегоревших ламп накаливания |
| Физико-химическая характеристика | Масса одной лампы – 0,05–0,2 кг. Состав: стекло (90 %), цоколь (металл, изолятор), нить накаливания (вольфрам). |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ

Отход не содержит ртути. Опасность представляют только осколки стекла, которые могут вызвать порезы. Стекло и металл подлежат вторичной переработке.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Замена ламп накаливания при выходе из строя в помещениях организации.

### 7.2. Способ накопления

Отработанные лампы складываются в картонные коробки, полиэтиленовые мешки или контейнер для твердых коммунальных отходов. Во избежание боя рекомендуется перекладывать лампы бумагой или картоном. Запрещается накопление ламп навалом без тары.

### 7.3. Место накопления

Складское помещение или контейнерная площадка. Хранить в сухом месте, исключающем механические воздействия.

### 7.4. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Объём накопления определяется лимитами.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Единица измерения – тонна (пересчёт из штук по средней массе, например, 0,1 кг на лампу). Масса определяется расчётным путём.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Для отходов V класса опасности паспортизация не требуется в соответствии с Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача осуществляется по договору со специализированной организацией для размещения на полигоне ТКО или для утилизации (извлечение цветных металлов, стеклобой). Лицензия на деятельность с отходами V класса опасности не требуется, однако организация-перевозчик должна быть зарегистрирована в установленном порядке.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

В контейнерах или мешках, исключающих бой стекла. При погрузке соблюдать осторожность.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Бой ламп: собрать осколки в плотную тару (мешок, коробку) с использованием перчаток, веника и совка. Осколки не должны попадать в контейнеры для раздельного сбора стекла во избежание травматизма персонала.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______