# # ИНСТРУКЦИЯ № 5

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТРАБОТАННЫЕ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с отработанными воздушными фильтрами, обеспечение экологической безопасности и рационального использования вторичных ресурсов.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на персонал, осуществляющий техническое обслуживание автотранспорта (замену воздушных фильтров), и ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции от 12.02.2026).

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В дополнение к основным терминам:

- Воздушный фильтр – устройство для очистки воздуха, поступающего в двигатель; после использования содержит загрязнения (пыль, песок, мелкие частицы).

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные |
| Код ФККО | 9 21 301 01 52 4 |
| Класс опасности | IV |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (бумага, синтетические волокна, металл, загрязнённые пылью) |
| Происхождение | Замена воздушных фильтров при техническом обслуживании |
| Физико-химическая характеристика | Масса одного фильтра – 0,2–1,0 кг. Состав: фильтрующий элемент (целлюлоза, синтетика), металлическая сетка, уплотнительная резина. Содержание пыли – до 10 % от массы. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

Отход не является токсичным. Опасность представляет мелкая пыль, которая может вызвать аллергические реакции при вдыхании. Пожароопасность низкая. Металлические и полимерные части подлежат вторичной переработке.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Замена воздушных фильтров при техническом обслуживании автомобилей, спецтехники.

### 7.2. Способ накопления

Отход собирается в полипропиленовые мешки или контейнеры для твердых отходов. Мешки должны быть промаркированы с указанием вида отхода и кода ФККО.

### 7.3. Место накопления

Складское помещение или контейнерная площадка, защищённая от осадков. Запрещается накопление на открытом грунте.

### 7.4. Запрещается

Смешивание с масляными фильтрами и другими отходами, содержащими масла, во избежание перевода отхода в III класс опасности.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Объём накопления определяется лимитами.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Масса определяется взвешиванием или расчётным путём. Ответственный – начальник транспортного участка.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача осуществляется по договору с лицензированной организацией, имеющей право на обращение с отходами IV класса опасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675). Допускается передача для захоронения на полигонах ТКО, но рекомендуется передача для утилизации.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

В мешках или контейнерах, исключающих пыление. Транспортное средство должно быть оборудовано тентом. Погрузка производится вручную или механизированным способом.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Рассыпание отхода: собрать в мешки, использовать респиратор и перчатки. Место просыпания очистить пылесосом или влажной уборкой.

- Возгорание: тушить водой (распылённой струёй), порошковыми огнетушителями, песком.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______