# Инструкции по обращению с отходами производства и потребления

Организация: ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1» Комплект: 15 инструкций по обращению с отходами I–V классов опасности Нормативная база: по состоянию на 2026 г., с учётом актов, вступающих в силу с 01.09.2026

| № | Отход | Код по ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | IV |
| 2 | Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | IV |
| 3 | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 4 13 100 01 31 3 | III |
| 4 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | III |
| 5 | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 9 21 301 01 52 4 | IV |
| 6 | Шины пневматические автомобильные отработанные | 9 21 110 01 50 4 | IV |
| 7 | Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 | V |
| 8 | Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 | V |
| 9 | Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 4 34 110 04 51 5 | V |
| 10 | Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 7 33 310 01 71 4 | IV |
| 11 | Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 7 33 220 01 72 4 | IV |
| 12 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | IV |
| 13 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные | 4 81 203 02 52 4 | IV |
| 14 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | II |
| 15 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически не опасный | 7 33 100 02 72 5 | V |

# ИНСТРУКЦИЯ № 1

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «МУСОР ОТ ОФИСНЫХ И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕСОРТИРОВАННЫЙ (ИСКЛЮЧАЯ КРУПНОГАБАРИТНЫЙ)»

## 1. ЦЕЛЬ

Настоящая инструкция устанавливает порядок обращения с отходом «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)» (далее – отход) для обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности, а также для предотвращения негативного воздействия отхода на окружающую среду и здоровье человека.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция обязательна для исполнения всеми работниками организации, в процессе деятельности которых образуется указанный отход, а также лицами, ответственными за обращение с отходами, и сотрудниками структурных подразделений, осуществляющими сбор, накопление, учёт, передачу и транспортирование отхода.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (статьи 34, 39, 51).

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статьи 11, 13, 15, 22, 24).

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статьи 22, 23, 28).

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (статья 14).

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (статья 12, пункт 30).

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности» (вступает в силу с 01.09.2026, признаёт утратившим силу Постановление № 2290).

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (с изменениями, внесёнными приказом Росприроднадзора от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158 «Об утверждении критериев отнесения отходов к I–V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» (вступил в силу с 01.09.2025, действует до 01.09.2031).

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227 «Об утверждении Порядка учёта в области обращения с отходами производства и потребления» (вступает в силу с 01.09.2026, действует до 01.09.2032).

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286 «Об утверждении Порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I–IV классов опасности» (вступает в силу с 01.09.2026, действует до 01.09.2032).

- Приказ Минприроды России от 23.04.2026 № 246 «Об утверждении Порядка подтверждения отнесения отходов I–V классов опасности к конкретному классу опасности» (вступает в силу с 01.09.2026, действует до 01.09.2032).

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 12.02.2026 № 2).

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей инструкции используются термины и определения, установленные Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227, а также:

- Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

- Накопление отходов – складирование отходов на срок не более одиннадцати месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

- Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

- Класс опасности отходов – характеристика, определяющая степень негативного воздействия отходов на окружающую среду в соответствии с критериями, установленными Приказом Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Паспорт отхода – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения о составе отхода.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование отхода | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| Код по ФККО | 7 33 100 01 72 4 |
| Класс опасности | IV (малоопасные) |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (смесь различных материалов) |
| Происхождение | Образуется при уборке офисных, бытовых и административных помещений (бумага, картон, пластиковая упаковка, пищевые отходы, текстиль, стекло, металл, канцелярские принадлежности) |
| Физико-химическая характеристика | Влажность – до 25 %, зольность – до 15 %, насыпная плотность – 150–200 кг/м³, теплота сгорания – 8–10 МДж/кг. Состав неоднородный. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

Отход относится к IV классу опасности (малоопасные). Основные виды негативного воздействия:

- Пожароопасность: наличие горючих компонентов (бумага, пластик, текстиль) создаёт риск возникновения пожара.

- Биологическая опасность: пищевые отходы при разложении выделяют сероводород, аммиак, меркаптаны; являются питательной средой для патогенных микроорганизмов.

- Экологическая опасность: при несанкционированном размещении происходит загрязнение почвы и подземных вод, выбросы свалочного газа.

- Воздействие на человека: механические травмы (порезы), аллергические реакции, инфекционные заболевания.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования отхода

- Офисные помещения: бумага, канцелярские товары, упаковка.

- Бытовые помещения (столовые, комнаты отдыха): пищевые отходы, одноразовая посуда, упаковка.

- Санитарно-гигиенические помещения: средства гигиены, упаковка.

- Административные коридоры, холлы: смет, упаковка, вторсырьё.

### 7.2. Первичный сбор

Сбор отхода производится в специально установленные в помещениях контейнеры (урны) объёмом 10–30 литров, оснащённые крышками и полиэтиленовыми вкладышами. Ежедневно (или по мере наполнения) отход из внутренних ёмкостей перемещается в контейнеры для временного накопления.

### 7.3. Места временного накопления

Накопление отхода осуществляется на специально оборудованной контейнерной площадке с твёрдым водонепроницаемым покрытием (асфальт, бетон), имеющей ограждение, подъездные пути для автотранспорта и исключающей доступ посторонних лиц. Контейнерная площадка должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 (раздел VIII). Количество контейнеров определяется в соответствии с договором с региональным оператором по обращению с ТКО.

### 7.4. Способ накопления

Отход накапливается в металлических или пластиковых контейнерах объёмом 0,8–1,1 м³ с крышками. Крупногабаритный мусор (мебель, оргтехника, строительные остатки) накапливается отдельно на специально отведённой площадке. Запрещается смешивание отхода с отходами I–III классов опасности, а также с жидкими отходами.

### 7.5. Предельное количество и сроки накопления

Предельное количество накопления отхода определяется исходя из утверждённых нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (при наличии). Срок накопления не должен превышать 11 месяцев с момента образования. Фактический срок накопления определяется периодичностью вывоза, установленной договором (обычно ежедневно или раз в 2–3 дня).

### 7.6. Требования к таре и маркировке

Контейнеры должны быть исправными, с плотно закрывающимися крышками, окрашены в установленный цвет. На каждом контейнере должна быть нанесена маркировка с указанием вида отхода, его кода по ФККО и класса опасности.

### 7.7. Ответственный за накопление

Ответственный за обращение с отходами (назначается приказом руководителя организации) осуществляет контроль за своевременным вывозом, санитарным состоянием контейнеров и площадки, ведёт учёт объёмов накопления.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в журнал в течение 10 рабочих дней после совершения операции с отходом (образование, передача, накопление).

- Обобщение данных учёта осуществляется ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за календарный год — не позднее последнего дня месяца, следующего за отчётным периодом.

- Материалы учёта хранятся в электронном и (или) бумажном виде в течение пяти лет с даты их формирования.

Показатели учёта:

- Количество образовавшегося отхода (тонн) за отчётный период.

- Количество переданного отхода (тонн) с указанием даты и организации-получателя.

- Остаток на конец периода (тонн).

Масса отхода определяется путём взвешивания на автомобильных весах при вывозе либо расчётным методом: умножение объёма вывезенных контейнеров на насыпную плотность (средняя плотность 0,2 т/м³).

Ежегодно до 1 февраля сведения включаются в отчётность по форме № 2-ТП (отходы).

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286 (приложение № 2 — для отходов, включённых в ФККО).

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней со дня наступления соответствующего случая (изменение состава, технологии, корректировка ФККО).

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача осуществляется на основании договора с региональным оператором по обращению с ТКО либо с иной специализированной организацией, имеющей лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов IV класса опасности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

Документы, оформляемые при передаче: товарно-транспортная накладная (ТТН), акт приёма-передачи. Передача подтверждается ежемесячным актом об оказании услуг.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

Транспортирование производится специализированным автотранспортом (мусоровозами), оборудованным системой герметизации кузова. Требования при погрузке: контейнеры не должны быть переполнены; запрещается просыпание отхода; крупногабаритный мусор загружается с соблюдением мер безопасности. Маршрут транспортирования согласовывается с региональным оператором.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЙ

### 12.1. Возможные аварийные ситуации

- Просыпание отхода на контейнерной площадке или при погрузке.

- Возгорание в контейнере или на площадке.

- Разлив жидкой фракции (при наличии пищевых отходов).

### 12.2. Порядок действий при просыпании

- Оградить место просыпания, обозначить предупредительными знаками.

- Надеть средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, защитные очки.

- Собрать просыпанный отход в мешки или контейнер.

- При наличии пищевых остатков провести дезинфекцию 1 % раствором хлорной извести.

- Загрязнённый инвентарь промыть водой с дезинфицирующим средством.

### 12.3. Порядок действий при возгорании

- Сообщить ответственному лицу и вызвать пожарную охрану (тел. 101, 112).

- Тушить порошковым или углекислотным огнетушителем, песком, кошмой. Запрещается использовать воду при наличии маслянистых включений.

- При невозможности локализации – эвакуировать персонал.

- После ликвидации составить акт о происшествии.

### 12.4. Порядок действий при разливе жидкой фракции

- Использовать сорбент (песок, опилки) для сбора жидкой фракции.

- Загрязнённый сорбент собрать в отдельный контейнер и направить на обезвреживание.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 2

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «СМЕТ С ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛООПАСНЫЙ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с отходом «Смет с территории предприятия малоопасный» для обеспечения экологической безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических требований и предотвращения загрязнения окружающей среды при уборке территории предприятия.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на всех работников, осуществляющих уборку территории предприятия (в том числе с применением средств механизации), а также на лиц, ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (статьи 34, 39).

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статьи 11, 13, 22).

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статьи 22, 23).

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (статья 14).

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (статья 12, пункт 30).

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности».

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158 «Об утверждении критериев отнесения отходов к I–V классам опасности».

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227 «Об утверждении Порядка учёта в области обращения с отходами производства и потребления».

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286 «Об утверждении Порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I–IV классов опасности».

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 12.02.2026 № 2).

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей инструкции используются термины и определения, установленные Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227, а также:

- Смет – отход, образующийся при уборке твёрдых покрытий, состоящий из песка, пыли, мелких механических примесей, листьев, а также (в зависимости от характера территории) остатков нефтепродуктов, реагентов.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Смет с территории предприятия малоопасный |
| Код ФККО | 7 33 390 01 71 4 |
| Класс опасности | IV |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (пылевидное, мелкодисперсное) |
| Происхождение | Механическая уборка твердых покрытий (асфальт, бетон, плитка) территории предприятия |
| Физико-химическая характеристика | Насыпная плотность 1,2–1,5 т/м³, влажность до 10 %. Содержание нефтепродуктов – до 0,5 %. Состав: песок (60–80 %), пыль (10–20 %), мелкий гравий, листовой опад, остатки реагентов. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

- Пылевое воздействие: мелкодисперсная пыль может вызывать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции.

- Химическое загрязнение: при наличии нефтепродуктов отход может загрязнять почву и водные объекты.

- Пожароопасность: при значительном накоплении сухих растительных остатков и наличии нефтепродуктов возможно возгорание.

- Водное загрязнение: смыв смета в ливневую канализацию приводит к заилению коллекторов.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Уборка прилегающей территории, проездов, тротуаров, парковок, площадок временного хранения.

### 7.2. Первичный сбор

Смет собирается вручную (метлы, совки) или механизированным способом (подметально-уборочные машины) и загружается в контейнеры или бункеры.

### 7.3. Места временного накопления

Накопление производится на специально отведённой площадке с твёрдым покрытием, исключающей загрязнение почвы. Площадка должна быть оборудована поддонами или бортиками, а также защищена от ветра (сетка, навес) для снижения пыления.

### 7.4. Способ накопления

Смет накапливается в металлических контейнерах с крышками или в бункерах-накопителях объёмом 8–30 м³. Допускается временное накопление навалом на площадке при условии последующей механизированной погрузки, но не более 7 суток. Запрещается смешивание с отходами I–III классов опасности.

### 7.5. Предельное количество и сроки

Срок накопления – не более 11 месяцев. Предельное количество определяется лимитами накопления.

### 7.6. Контроль качества

Не реже одного раза в квартал проводится отбор проб для определения содержания нефтепродуктов. При превышении содержания нефтепродуктов 15 % отход подлежит передаче на обезвреживание, а не на полигон ТКО.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в журнал в течение 10 рабочих дней после совершения операции.

- Обобщение данных учёта осуществляется ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за календарный год — не позднее последнего дня месяца, следующего за отчётным периодом.

- Материалы учёта хранятся в течение пяти лет.

Масса определяется взвешиванием при передаче или расчётным путём – умножение объёма на насыпную плотность (1,3 т/м³).

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней со дня наступления соответствующих изменений.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача осуществляется на основании договора с лицензированной организацией, имеющей право на обращение с отходами IV класса опасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675). В случае превышения содержания нефтепродуктов отход передаётся на обезвреживание. Документирование: ТТН, акт приёма-передачи.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

Транспортирование производится самосвалами или контейнеровозами. Кузов транспортного средства должен быть оборудован тентом для предотвращения пыления.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

### 12.1. Просыпание отхода

- Оградить место просыпания, установить предупредительные знаки.

- Использовать респиратор, защитные очки, перчатки.

- Собрать смет в контейнер, при необходимости увлажнить для подавления пыли.

### 12.2. Возгорание

- Тушение порошковыми огнетушителями, песком, кошмой. Запрещается применение воды при наличии видимых нефтепродуктов.

- При невозможности локализации – вызов пожарной охраны.

### 12.3. Попадание в ливневую канализацию

- Немедленно установить заграждения, откачать загрязнённую воду, передать её на очистку.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 3

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «ОТХОДЫ СИНТЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ МОТОРНЫХ»

## 1. ЦЕЛЬ

Обеспечение безопасного обращения с отходом III класса опасности, предотвращение загрязнения окружающей среды, предупреждение пожаров и травматизма при обращении с отработанными моторными маслами.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция обязательна для персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, работников гаража, а также для лиц, ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- Приказ Минприроды России от 23.04.2026 № 246.

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции от 12.02.2026).

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей инструкции используются термины и определения, установленные Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227, а также:

- Отработанные масла – масла, утратившие свои эксплуатационные свойства после использования в двигателях, механизмах, и подлежащие сбору, утилизации или обезвреживанию.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных |
| Код ФККО | 4 13 100 01 31 3 |
| Класс опасности | III (умеренно опасные) |
| Агрегатное состояние | Жидкое (вязкая жидкость) |
| Происхождение | Замена моторного масла в двигателях внутреннего сгорания автомобилей, спецтехники |
| Физико-химическая характеристика | Плотность при 20 °C – 0,88–0,92 г/см³, температура вспышки – не менее 120 °C. Содержит полициклические ароматические углеводороды, присадки (цинк, фосфор, кальций). |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

- Пожароопасность: при нагреве выше температуры вспышки выделяются горючие пары.

- Токсичность: масла содержат канцерогенные вещества (ПАУ), могут вызывать раздражение кожи, дерматиты.

- Экологическая опасность: 1 литр отработанного масла может загрязнить до 1 млн литров воды.

- Запрещение захоронения: отход включён в перечень Распоряжения Правительства РФ № 1589-р, подлежит обязательной утилизации.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Слив масла при замене в двигателях, ремонте, техническом обслуживании.

### 7.2. Требования к сливу

Слив масла производится через штатные сливные отверстия в специальные ёмкости (металлические бочки, канистры) с использованием воронок и закрытых систем. Запрещается слив масел на землю, в канализацию, в открытые ёмкости.

### 7.3. Тара для накопления

Используются металлические бочки (объёмом 100–200 л) или полимерные еврокубы, устойчивые к воздействию масел. Тара должна быть герметично закрыта, иметь маркировку: «Отработанное моторное масло», код ФККО 4 13 100 01 31 3, класс опасности III, надпись «Легковоспламеняющаяся жидкость». Тара размещается на поддонах.

### 7.4. Место накопления

Специально оборудованная площадка под навесом или в закрытом помещении с кислотостойким полом, обвалованием (бортиками) высотой не менее 20 см, оснащённая приточно-вытяжной вентиляцией. Доступ посторонних лиц запрещён. Площадка должна быть удалена от источников открытого огня.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Предельный объём накопления – не более 5 тонн (при наличии лимитов).

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней после совершения операции.

- Обобщение данных осуществляется ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год — не позднее последнего дня месяца, следующего за отчётным периодом.

- Материалы учёта хранятся в течение пяти лет.

Масса определяется взвешиванием полных бочек за вычетом массы тары (нетто). Ответственный – начальник транспортного участка. Ежемесячно данные сверяются с количеством закупленного свежего масла.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286 (приложение № 2 — для отходов, включённых в ФККО).

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней со дня наступления соответствующих изменений.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача осуществляется только лицензированным организациям, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию отходов III класса опасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675). Обязательным условием является наличие в лицензии вида деятельности «утилизация» (регенерация масел). Договор должен содержать обязательство организации-получателя использовать отходы в соответствии с требованиями. Передача оформляется ТТН и актом приёма-передачи.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

Транспортирование производится специализированным автотранспортом, допущенным к перевозке опасных грузов класса 3 (легковоспламеняющиеся жидкости). Водитель должен иметь свидетельство о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы. Тара должна быть надёжно закреплена. На транспортном средстве размещаются знаки опасности (ромб с номером класса 3).

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

### 12.1. Пролив масла

- Остановить работы, удалить посторонних, ликвидировать источники открытого огня.

- Надеть средства индивидуальной защиты: маслобензостойкие перчатки, защитные очки, респиратор.

- Ограничить растекание масла с помощью обвалования (песок).

- Собрать пролитое масло насосом или совком в отдельную герметичную тару.

- Остатки масла собрать сорбентом (песок, вермикулит).

- Загрязнённый сорбент и ветошь собрать в контейнер для отходов, загрязнённых нефтепродуктами (код ФККО 9 19 100 01 39 3).

- Составить акт о происшествии.

### 12.2. Возгорание масла

- Применить порошковые огнетушители, песок, кошму. Запрещается использование воды.

- При невозможности локализации – эвакуация персонала, вызов пожарной охраны.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 4

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ МАСЛА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТРАБОТАННЫЕ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с отработанными масляными фильтрами, обеспечение безопасности и предотвращение загрязнения окружающей среды остатками моторных масел.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, выполняющих техническое обслуживание автомобилей (слесарей, механиков), а также на лиц, ответственных за обращение с отходами в автотранспортном подразделении.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции от 12.02.2026).

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (при наличии драгметаллов в фильтрах).

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В дополнение к основным терминам:

- Масляный фильтр – устройство для очистки моторного масла от механических примесей; после использования содержит остатки масла, металлический корпус и фильтрующий элемент.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные |
| Код ФККО | 9 21 302 01 52 3 |
| Класс опасности | III |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (металлический корпус с фильтрующим элементом, содержащим остатки масла) |
| Происхождение | Замена масляных фильтров при техническом обслуживании автомобилей, спецтехники |
| Физико-химическая характеристика | Масса одного фильтра – 0,3–1,5 кг. Остаточное содержание масла – до 0,2 л на фильтр. Корпус – сталь, фильтрующий элемент – бумага, синтетика. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

Фильтры содержат остатки отработанного моторного масла, что обуславливает их пожароопасность и токсичность. При разгерметизации возможно вытекание масла и загрязнение почвы. Металлическая часть является вторичным ресурсом. Захоронение фильтров без предварительной обработки запрещено.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Подготовка перед накоплением

Перед накоплением фильтры демонтируются, из них удаляется свободное масло. Для этого фильтры выдерживаются в наклонном положении в специальной воронке над ёмкостью для отработанного масла не менее 12 часов. Допускается использование фильтр-дренажных стоек.

### 7.2. Способ накопления

Обезжиренные фильтры складируются в металлические ящики с крышками или в контейнеры, исключающие доступ атмосферных осадков. Допускается прессование фильтров для уменьшения объёма.

### 7.3. Место накопления

Специально отведённое место в зоне технического обслуживания или на складе отходов, оборудованное поддонами для сбора возможных протечек. Площадка должна быть удалена от источников огня.

### 7.4. Запрещается

Накопление фильтров без предварительного удаления свободного масла, совместное хранение с легковоспламеняющимися веществами.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Предельный объём – согласно лимитам накопления.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней после совершения операции.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Масса определяется взвешиванием или расчётным путём (количество фильтров × средняя масса). При наличии драгоценных металлов ведётся отдельный учёт по форме, установленной Постановлением Правительства РФ № 731.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передаются лицензированным организациям для утилизации (извлечение металла, термическое обезвреживание фильтрующих элементов). Организация-получатель должна иметь лицензию на деятельность с отходами III класса опасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675).

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

В закрытых контейнерах или навалом в специально оборудованном кузове с поддоном для сбора протечек. При транспортировании необходимо исключить вытекание остатков масла.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- При проливе масла из фильтров: действовать по пункту 12 Инструкции № 3 (пролив масла).

- При рассыпании фильтров: собрать в тару, при наличии загрязнения маслом – обработать сорбентом.

- При возгорании: тушить порошковыми огнетушителями, песком, кошмой. Запрещается использование воды.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 5

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТРАБОТАННЫЕ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с отработанными воздушными фильтрами, обеспечение экологической безопасности и рационального использования вторичных ресурсов.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на персонал, осуществляющий техническое обслуживание автотранспорта (замену воздушных фильтров), и ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции от 12.02.2026).

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В дополнение к основным терминам:

- Воздушный фильтр – устройство для очистки воздуха, поступающего в двигатель; после использования содержит загрязнения (пыль, песок, мелкие частицы).

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные |
| Код ФККО | 9 21 301 01 52 4 |
| Класс опасности | IV |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (бумага, синтетические волокна, металл, загрязнённые пылью) |
| Происхождение | Замена воздушных фильтров при техническом обслуживании |
| Физико-химическая характеристика | Масса одного фильтра – 0,2–1,0 кг. Состав: фильтрующий элемент (целлюлоза, синтетика), металлическая сетка, уплотнительная резина. Содержание пыли – до 10 % от массы. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

Отход не является токсичным. Опасность представляет мелкая пыль, которая может вызвать аллергические реакции при вдыхании. Пожароопасность низкая. Металлические и полимерные части подлежат вторичной переработке.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Замена воздушных фильтров при техническом обслуживании автомобилей, спецтехники.

### 7.2. Способ накопления

Отход собирается в полипропиленовые мешки или контейнеры для твердых отходов. Мешки должны быть промаркированы с указанием вида отхода и кода ФККО.

### 7.3. Место накопления

Складское помещение или контейнерная площадка, защищённая от осадков. Запрещается накопление на открытом грунте.

### 7.4. Запрещается

Смешивание с масляными фильтрами и другими отходами, содержащими масла, во избежание перевода отхода в III класс опасности.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Объём накопления определяется лимитами.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Масса определяется взвешиванием или расчётным путём. Ответственный – начальник транспортного участка.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача осуществляется по договору с лицензированной организацией, имеющей право на обращение с отходами IV класса опасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675). Допускается передача для захоронения на полигонах ТКО, но рекомендуется передача для утилизации.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

В мешках или контейнерах, исключающих пыление. Транспортное средство должно быть оборудовано тентом. Погрузка производится вручную или механизированным способом.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Рассыпание отхода: собрать в мешки, использовать респиратор и перчатки. Место просыпания очистить пылесосом или влажной уборкой.

- Возгорание: тушить водой (распылённой струёй), порошковыми огнетушителями, песком.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 6

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОТРАБОТАННЫЕ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с отработанными автомобильными шинами, обеспечение безопасности, предотвращение пожаров и соблюдение требований по запрету захоронения.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, занятых заменой шин (шиномонтажников), а также на лиц, ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции от 12.02.2026).

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Шина пневматическая – резинотехническое изделие, состоящее из резины, текстильного и/или металлического корда, предназначенное для установки на колёса транспортных средств.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Шины пневматические автомобильные отработанные |
| Код ФККО | 9 21 110 01 50 4 |
| Класс опасности | IV |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (резинотехническое изделие) |
| Происхождение | Замена изношенных шин автотранспорта |
| Физико-химическая характеристика | Масса – от 5 до 80 кг. Состав: резина (50–60 %), текстильный корд (10–15 %), металлический корд (10–20 %), протекторные добавки. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ

Шины пожароопасны, при горении выделяют токсичные газы (окись углерода, стирол, бензол, диоксины). При длительном хранении накапливают воду, способствуют размножению насекомых и грызунов. Захоронение шин запрещено, они подлежат переработке как вторичный ресурс.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Замена изношенных шин при сезонном обслуживании, ремонте.

### 7.2. Способ накопления

Шины укладываются в штабеля на специальной площадке с твёрдым покрытием. Высота штабеля – не более 2 метров, ширина проходов между штабелями – не менее 2 метров. Допускается предварительная нарезка крупногабаритных шин (диаметром более 1200 мм) для уменьшения объёма.

### 7.3. Место накопления

Открытая площадка с твёрдым покрытием (асфальт, бетон), защищённая от прямых солнечных лучей и оборудованная для обеспечения пожарной безопасности. Площадка должна быть ограждена и обозначена знаком «Осторожно! Пожароопасно».

### 7.4. Запрещается

Сжигание шин на территории предприятия, накопление навалом без формирования штабелей, накопление вблизи источников открытого огня.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Предельный объём накопления – согласно лимитам, но не более 50 тонн.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Единица измерения – тонна (пересчёт из штук по средней массе, утверждённой в организации). При передаче оформляется ТТН с указанием массы.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача осуществляется по договору с лицензированной организацией, имеющей право на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию отходов IV класса опасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675). Шины передаются для переработки (измельчение в резиновую крошку, пиролиз, производство резинотехнических изделий). Захоронение шин не допускается.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

Навалом в кузове грузового автомобиля, возможна предварительная нарезка. При перевозке должно быть обеспечено крепление груза во избежание падения (строповка, увязка). Транспортное средство должно быть оборудовано бортами высотой не менее 1 м.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- При возгорании: тушить песком, порошковыми огнетушителями, не применять воду для тушения горящей резины. Эвакуация персонала, вызов пожарной охраны (101, 112).

- При обрушении штабеля: провести переформирование с использованием средств механизации (погрузчик, кран), соблюдая меры безопасности.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 7

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с отходом V класса опасности, обеспечение безопасного сбора и передачи для утилизации, предотвращение травматизма.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, осуществляющих замену ламп накаливания (электриков, обслуживающий персонал), и ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Лампа накаливания – источник света, принцип действия которого основан на нагреве вольфрамовой нити; не содержит ртути.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства |
| Код ФККО | 4 82 411 00 52 5 |
| Класс опасности | V (практически неопасные) |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (стекло, металл) |
| Происхождение | Замена перегоревших ламп накаливания |
| Физико-химическая характеристика | Масса одной лампы – 0,05–0,2 кг. Состав: стекло (90 %), цоколь (металл, изолятор), нить накаливания (вольфрам). |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ

Отход не содержит ртути. Опасность представляют только осколки стекла, которые могут вызвать порезы. Стекло и металл подлежат вторичной переработке.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Замена ламп накаливания при выходе из строя в помещениях организации.

### 7.2. Способ накопления

Отработанные лампы складываются в картонные коробки, полиэтиленовые мешки или контейнер для твердых коммунальных отходов. Во избежание боя рекомендуется перекладывать лампы бумагой или картоном. Запрещается накопление ламп навалом без тары.

### 7.3. Место накопления

Складское помещение или контейнерная площадка. Хранить в сухом месте, исключающем механические воздействия.

### 7.4. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Объём накопления определяется лимитами.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Единица измерения – тонна (пересчёт из штук по средней массе, например, 0,1 кг на лампу). Масса определяется расчётным путём.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Для отходов V класса опасности паспортизация не требуется в соответствии с Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача осуществляется по договору со специализированной организацией для размещения на полигоне ТКО или для утилизации (извлечение цветных металлов, стеклобой). Лицензия на деятельность с отходами V класса опасности не требуется, однако организация-перевозчик должна быть зарегистрирована в установленном порядке.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

В контейнерах или мешках, исключающих бой стекла. При погрузке соблюдать осторожность.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Бой ламп: собрать осколки в плотную тару (мешок, коробку) с использованием перчаток, веника и совка. Осколки не должны попадать в контейнеры для раздельного сбора стекла во избежание травматизма персонала.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 8

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «ОТХОДЫ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕЕ НЕЗАГРЯЗНЕННЫЕ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с полиэтиленовыми отходами, обеспечение их сбора как вторичного ресурса, предотвращение замусоривания территории.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, использующих полиэтиленовую упаковку (склады, цеха упаковки), и ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Полиэтиленовая пленка – упаковочный материал на основе полиэтилена низкого или высокого давления, не загрязнённый химическими веществами, маслами, пищевыми остатками.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные |
| Код ФККО | 4 34 110 02 29 5 |
| Класс опасности | V |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (полимерная плёнка) |
| Происхождение | Распаковка материалов, упаковка продукции, использование пленки в хозяйственных целях |
| Физико-химическая характеристика | Плотность 0,92–0,96 г/см³, температура плавления 110–130 °C, легко воспламеняется. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ

Отход практически неопасен. Легко воспламеняется, при горении выделяет токсичные продукты (окись углерода, формальдегид). Захоронение запрещено, является ценным вторичным сырьём.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Распаковка поступающих товаров, упаковка готовой продукции, использование пленки в складских и производственных процессах.

### 7.2. Способ накопления

Плёнка собирается в мешки, контейнеры или прессуется в кипы для уменьшения объёма. Для прессования используется ручной или механический пресс. Чистая пленка накапливается отдельно от загрязнённой.

### 7.3. Место накопления

Закрытое помещение или контейнер под навесом для исключения замусоривания территории ветром. Площадка должна иметь твёрдое покрытие.

### 7.4. Требование

Накопление отдельно от пищевых отходов и загрязнённых материалов. Запрещается смешивание с другими видами полимерных отходов (ПВХ, полистирол) без возможности разделения.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Объём определяется лимитами.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Масса определяется взвешиванием (после прессования или в мешках). Ответственный – кладовщик.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Для отходов V класса опасности паспортизация не требуется в соответствии с Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передаётся специализированным организациям для переработки (агломерация, грануляция). Организация-получатель должна иметь лицензию на деятельность с отходами V класса опасности (если отход включён в перечень вторичных ресурсов, лицензия не требуется, но рекомендуется заключение договора с заготовителем).

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

В прессованном виде (кипы) или навалом в контейнерах. Транспорт должен обеспечивать защиту от сдувания (тент, сетка). Загрузка производится с использованием погрузчика.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Возгорание: тушить водой (распыленной), пеной, порошковыми огнетушителями. Вызвать пожарную охрану при невозможности ликвидации.

- Рассыпание (разлетание под ветром): немедленно собрать, уложить в тару, утяжелить.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 9

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «ОТХОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТАРЫ НЕЗАГРЯЗНЕННОЙ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с незагрязненной полиэтиленовой тарой, обеспечение её сбора для переработки и снижения объёма отходов, направляемых на захоронение.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, использующих полиэтиленовую тару (канистры, бутылки, бочки) для хранения и транспортировки продукции, и ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Полиэтиленовая тара – ёмкости из полиэтилена (бутылки, канистры, бочки) после использования по прямому назначению, не содержащие остатков опасных веществ.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной |
| Код ФККО | 4 34 110 04 51 5 |
| Класс опасности | V |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (полимерные изделия) |
| Происхождение | Использование полиэтиленовой тары для хранения и транспортировки |
| Физико-химическая характеристика | Масса зависит от объёма (0,05–5 кг). Материал – полиэтилен низкого или высокого давления. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ

Отход неопасен. Пожароопасен. Является ценным вторичным ресурсом. Захоронение запрещено (Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р).

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Использованная тара из-под неопасных веществ (вода, моющие средства, сыпучие продукты и т.п.).

### 7.2. Подготовка

Тара должна быть освобождена от содержимого, промыта (при необходимости) и сплющена для уменьшения объёма.

### 7.3. Способ накопления

В мешках, контейнерах или спрессованном виде. Накопление производится раздельно по типам полимеров (при возможности). Запрещается накопление вместе с тарой из-под опасных химических веществ.

### 7.4. Место накопления

Закрытое помещение или площадка с твёрдым покрытием под навесом.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Масса определяется взвешиванием. Ответственный – кладовщик.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Для отходов V класса опасности паспортизация не требуется в соответствии с Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передаётся специализированным организациям для переработки. Лицензия на деятельность с отходами V класса опасности не требуется, но рекомендуется заключение договора с заготовителем.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

В контейнерах или мешках, исключающих выпадение. При спрессованной таре – навалом.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Возгорание: тушить водой, пеной, порошковыми огнетушителями.

- Рассыпание: сбор и укладка в тару.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 10

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «СМЕТ С ТЕРРИТОРИИ ГАРАЖА, АВТОСТОЯНКИ МАЛООПАСНЫЙ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения со сметом, загрязнённым нефтепродуктами, для обеспечения пожарной и экологической безопасности.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, осуществляющих уборку гаражей, автостоянок, и ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции от 12.02.2026).

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей инструкции используются термины и определения, установленные Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227, а также:

- Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления.

- Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

- Накопление отходов – складирование отходов на срок не более одиннадцати месяцев.

- Класс опасности отходов – характеристика, определяющая степень негативного воздействия отходов на окружающую среду в соответствии с критериями, установленными Приказом Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Паспорт отхода – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный |
| Код ФККО | 7 33 310 01 71 4 |
| Класс опасности | IV |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (смесь песка, пыли, нефтепродуктов) |
| Происхождение | Уборка гаражей, стоянок, мест стоянки автотранспорта |
| Физико-химическая характеристика | Содержание нефтепродуктов – до 5 %. Насыпная плотность 1,2–1,5 т/м³. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ

Отход содержит остатки топлива, масел, что делает его пожароопасным (возможность самовозгорания при длительном хранении). При попадании в почву и воду вызывает загрязнение нефтепродуктами.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Уборка полов гаражей, стоянок, заездных карманов.

### 7.2. Способ накопления

Смет собирается в металлические контейнеры с крышками, исключающие попадание осадков. Контейнеры размещаются на поддонах для сбора возможных протечек.

### 7.3. Место накопления

Специально оборудованная площадка с твёрдым покрытием, удалённая от источников открытого огня, с обвалованием для локализации проливов.

### 7.4. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Объём – согласно лимитам. Недопустимо длительное хранение на открытом воздухе без навеса.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Масса определяется взвешиванием. При передаче оформляется ТТН.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача осуществляется лицензированной организации для обезвреживания или утилизации (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675). В зависимости от содержания нефтепродуктов может передаваться на регенерацию или на полигон для обезвреженных отходов.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

В контейнерах с крышками или в самосвалах с герметичным кузовом. Исключить просыпание и пыление. При погрузке не допускать открытого огня.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- При возгорании: тушить порошковыми огнетушителями, песком, пеной. Запрещается использование воды при наличии разлитых нефтепродуктов.

- При рассыпании: собрать в контейнер, место зачистить, при необходимости использовать сорбент.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 11

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «МУСОР И СМЕТ ОТ УБОРКИ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ МАЛООПАСНЫЙ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с отходами от уборки складских помещений, обеспечение санитарной и пожарной безопасности.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, осуществляющих уборку складских помещений, и ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции от 12.02.2026).

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Складские помещения – помещения для хранения товарно-материальных ценностей, включая упаковочные материалы.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный |
| Код ФККО | 7 33 220 01 72 4 |
| Класс опасности | IV |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (смесь упаковки, пыли, остатков материалов) |
| Происхождение | Уборка складских помещений |
| Физико-химическая характеристика | Состав: картон, бумага, пластиковая упаковка, деревянные паллеты (в измельчённом виде), пыль. Влажность до 10 %. Насыпная плотность 100–200 кг/м³. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ

Отход не обладает высокой токсичностью. Может содержать пыль, вызывающую раздражение дыхательных путей. При наличии горючих упаковочных материалов пожароопасен.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Уборка складских зон, освобождение от упаковки, смет с полов.

### 7.2. Способ накопления

Накопление в контейнерах для твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории предприятия. Крупногабаритные элементы (паллеты, ящики) накапливаются отдельно на специальной площадке.

### 7.3. Место накопления

Контейнерная площадка с твёрдым покрытием, обеспеченная подъездными путями. Контейнеры должны быть исправны, иметь крышки.

### 7.4. Запрещается

Смешивание с отходами I–III классов опасности, с жидкими отходами.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Масса определяется взвешиванием при вывозе или расчётным методом. Ответственный – кладовщик.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача осуществляется по договору с региональным оператором ТКО или лицензированной организацией для размещения на полигоне (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675). При наличии раздельного сбора полезных фракций (картон, пластик) они передаются на утилизацию.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

Специализированным транспортом (мусоровозы, самосвалы с тентом). Исключить просыпание.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Просыпание: сбор в контейнер, уборка.

- Возгорание: тушение первичными средствами (огнетушители, песок, вода).

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 12

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «МУСОР И СМЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МАЛООПАСНЫЙ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с отходами от уборки производственных помещений, обеспечение экологической безопасности и чистоты в цехах.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, осуществляющих уборку производственных цехов, и ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции от 12.02.2026).

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Производственные помещения – цеха, мастерские, участки, где осуществляется производственная деятельность.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Мусор и смет производственных помещений малоопасный |
| Код ФККО | 7 33 210 01 72 4 |
| Класс опасности | IV |
| Агрегатное состояние | Твёрдое |
| Происхождение | Уборка производственных помещений |
| Физико-химическая характеристика | Состав зависит от характера производства: абразивная пыль, мелкая металлическая стружка, остатки сырья, упаковка. Влажность низкая. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ

В зависимости от специфики производства может содержать абразивную пыль (раздражающее действие), мелкую стружку (травмоопасность). Основная опасность – механическое воздействие и пылеобразование.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Уборка цехов, удаление отходов от станков, рабочих мест.

### 7.2. Способ накопления

Накопление в специальных контейнерах (урны, баки) в цехах с последующим перемещением в общезаводской контейнер для ТКО.

### 7.3. Место накопления

Контейнерная площадка с твёрдым покрытием.

### 7.4. Запрещается

Смешивание с отходами I–III классов опасности, с жидкими отходами.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Масса определяется взвешиванием или расчётным путём.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача осуществляется по договору с региональным оператором ТКО или лицензированной организацией (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675).

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

Специализированным транспортом.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Просыпание: сбор с использованием пылесоса или влажной уборки.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 13

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «КАРТРИДЖИ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ С СОДЕРЖАНИЕМ ТОНЕРА МЕНЕЕ 7 % ОТРАБОТАННЫЕ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с отработанными картриджами, обеспечение безопасного сбора и передачи на утилизацию, предотвращение загрязнения тонером.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, осуществляющих замену картриджей в оргтехнике, и ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Картридж – сменный блок для печатающих устройств, содержащий тонер (порошковый краситель) и конструктивные элементы (пластик, металл).

- Тонер – мелкодисперсный порошок на основе полимеров, сажи, магнитных добавок.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные |
| Код ФККО | 4 81 203 02 52 4 |
| Класс опасности | IV |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (пластмассовый корпус с остатками тонера) |
| Происхождение | Замена расходных материалов оргтехники |
| Физико-химическая характеристика | Масса одного картриджа – 0,5–2 кг. Содержание тонера – менее 7 % от массы. Корпус – ABS-пластик, металлические элементы. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ

Тонер представляет собой мелкодисперсную пыль, которая при вдыхании может вызывать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции. Пластмассовый корпус является ценным вторичным ресурсом. Захоронение картриджей без предварительной обработки запрещено.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Замена картриджей в лазерных принтерах, копировальных аппаратах, МФУ.

### 7.2. Способ накопления

Отработанные картриджи складываются в полимерные мешки или картонные коробки. Картриджи не разбираются, тонер не высыпается.

### 7.3. Место накопления

Сухое, проветриваемое помещение (склад расходных материалов, серверная). Доступ посторонних ограничен.

### 7.4. Запрещается

Разборка картриджей персоналом, не имеющим соответствующего допуска, высыпание тонера, накопление во влажных условиях.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Объём – согласно лимитам.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Масса определяется взвешиванием или по данным производителя (средняя масса одного картриджа).

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передаются специализированным организациям для утилизации (восстановление, разделка на пластик и металл, термообезвреживание остатков тонера). Организация-получатель должна иметь лицензию на деятельность с отходами IV класса опасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675).

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

В упакованном виде (коробки, мешки), исключающем механические повреждения и просыпание тонера. Загрузка производится с осторожностью.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- При просыпании тонера: собрать пылесосом, не допуская взвешивания пыли в воздухе. Использовать респиратор и перчатки. Загрязнённые поверхности обработать влажной ветошью. Отходы уборки (тонер, ветошь) собирать в отдельный контейнер и передавать как отход IV класса опасности.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 14

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ОТРАБОТАННЫЕ НЕПОВРЕЖДЕННЫЕ, С ЭЛЕКТРОЛИТОМ»

## 1. ЦЕЛЬ

Обеспечение безопасного обращения с отходом II класса опасности, предотвращение загрязнения окружающей среды свинцом и серной кислотой, соблюдение требований учёта драгоценных металлов.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, занятых заменой аккумуляторных батарей, и лиц, ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции от 12.02.2026).

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731.

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Аккумуляторная батарея (АКБ) – источник электрической энергии, содержащий свинцовые пластины и электролит (серная кислота).

- Электролит – водный раствор серной кислоты плотностью 1,27–1,29 г/см³.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом |
| Код ФККО | 9 20 110 01 53 2 |
| Класс опасности | II (высокоопасные) |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (содержит жидкий электролит) |
| Происхождение | Замена аккумуляторных батарей автотранспорта |
| Физико-химическая характеристика | Масса АКБ – от 10 до 60 кг. Содержание свинца – 60–80 % от массы, электролит – 10–20 %. Серная кислота – концентрация 30–40 %. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ

- Токсичность: свинец – нейротоксичный металл, накапливается в организме, вызывает поражение нервной системы, почек, репродуктивной функции.

- Коррозионная опасность: серная кислота вызывает химические ожоги кожи, глаз, повреждает металлы, бетон.

- Экологическая опасность: разлив электролита и попадание свинца в почву и воду ведёт к долговременному загрязнению.

- Запрещение захоронения: отход подлежит обязательной переработке.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Замена аккумуляторных батарей при техническом обслуживании автотранспорта.

### 7.2. Способ накопления

Аккумуляторы хранятся вертикально, с плотно закрытыми пробками, исключая опрокидывание. Размещаются на кислотостойких поддонах (паллетах) в один ярус. Не допускается штабелирование.

### 7.3. Место накопления

Отдельное помещение или закрытая площадка с кислотостойким покрытием, обвалованием, оборудованная приточно-вытяжной вентиляцией. Должны быть средства индивидуальной защиты и нейтрализации кислоты (сода, известь).

### 7.4. Запрещается

Слив электролита на землю, в канализацию, разборка АКБ, хранение вблизи источников огня, совместное хранение с легковоспламеняющимися веществами.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Предельное количество – в соответствии с лимитами (обычно не более 10–20 единиц).

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Единица измерения – тонна. Отдельный учёт по содержанию свинца ведётся в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731. При передаче оформляются акты с указанием массы свинца (в пересчёте на металл).

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Только лицензированным организациям, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию отходов II класса опасности и на обращение с ломом цветных металлов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675). Передача оформляется актом с указанием массы и количества.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

Специализированным транспортом, допущенным к перевозке опасных грузов классов 8 (коррозионные вещества) и 9 (разные опасные вещества). Аккумуляторы укладываются в ящики или на поддоны, исключающие смещение груза и повреждение корпусов. Водитель должен иметь свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

### 12.1. Разлив электролита

- Надеть средства индивидуальной защиты: защитный костюм (кислотостойкий), резиновые сапоги, фартук, перчатки, защитные очки.

- Ограничить растекание, обсыпать место разлива содой (кальцинированной) или известью для нейтрализации кислоты.

- Собрать нейтрализованную массу в отдельную кислотостойкую тару.

- Загрязнённые материалы (ветошь, сорбент) собрать в отдельный контейнер как отход, загрязнённый кислотой.

### 12.2. Механическое повреждение корпуса

- Изолировать АКБ в герметичную тару (полиэтиленовый мешок, контейнер).

- Вызвать специализированную службу для вывоза.

- Обеспечить проветривание помещения.

### 12.3. Возгорание

- Тушить порошковыми огнетушителями, песком, не применять воду.

- Эвакуировать персонал при невозможности быстрой локализации.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# ИНСТРУКЦИЯ № 15

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «МУСОР ОТ ОФИСНЫХ И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОПАСНЫЙ»

## 1. ЦЕЛЬ

Настоящая инструкция устанавливает порядок обращения с отходом «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически не опасный» (далее – отход) для обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности, а также для предотвращения негативного воздействия отхода на окружающую среду и здоровье человека.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция обязательна для исполнения всеми работниками организации, в процессе деятельности которых образуется указанный отход, а также лицами, ответственными за обращение с отходами, и сотрудниками структурных подразделений, осуществляющими сбор, накопление, учёт, передачу и транспортирование отхода.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (статьи 34, 39, 51).

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статьи 11, 13, 15, 22, 24).

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статьи 22, 23, 28).

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (статья 14).

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (статья 12, пункт 30; для отходов V класса лицензирование не требуется).

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158 «Об утверждении критериев отнесения отходов к I–V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227 «Об утверждении Порядка учёта в области обращения с отходами производства и потребления».

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286 «Об утверждении Порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I–IV классов опасности».

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 12.02.2026 № 2).

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей инструкции используются термины и определения, установленные Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227, а также:

- Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления.

- Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

- Накопление отходов – складирование отходов на срок не более одиннадцати месяцев.

- Класс опасности отходов – характеристика, определяющая степень негативного воздействия отходов на окружающую среду в соответствии с критериями, установленными Приказом Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Паспорт отхода – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование отхода | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически не опасный |
| Код по ФККО | 7 33 100 02 72 5 |
| Класс опасности | V (практически неопасные) |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (смесь различных материалов) |
| Происхождение | Образуется при уборке офисных, бытовых и административных помещений |
| Физико-химическая характеристика | Влажность – до 25 %, зольность – до 15 %, насыпная плотность – 150–200 кг/м³, теплота сгорания – 8–10 МДж/кг. В отличие от отхода IV класса (7 33 100 01 72 4), данный отход характеризуется более низким содержанием веществ, оказывающих негативное воздействие, и по критериям, установленным Приказом Минприроды России от 31.03.2025 № 158, отнесён к V классу опасности. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

Отход относится к V классу опасности (практически неопасные). Основные виды потенциального негативного воздействия:

- Пожароопасность: наличие горючих компонентов (бумага, пластик, текстиль) создаёт риск возникновения пожара, однако степень опасности ниже, чем для отходов IV класса.

- Биологическая опасность: пищевые отходы при разложении могут выделять неприятные запахи; являются питательной средой для микроорганизмов.

- Экологическая опасность: при несанкционированном размещении происходит загрязнение почвы и подземных вод продуктами разложения.

- Воздействие на человека: механические травмы (порезы острыми предметами), аллергические реакции на пыль и плесень.

Ввиду низкой степени опасности специальные требования к обращению (например, обязательное наличие лицензии) для отходов V класса не установлены, однако необходимо соблюдение общих требований санитарного и экологического законодательства.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования отхода

- Офисные помещения: бумага, канцелярские товары, упаковка.

- Бытовые помещения (столовые, комнаты отдыха): пищевые отходы, одноразовая посуда, упаковка.

- Санитарно-гигиенические помещения: средства гигиены, упаковка.

- Административные коридоры, холлы: смет, упаковка.

### 7.2. Первичный сбор

Сбор отхода производится в специально установленные в помещениях контейнеры (урны) объёмом 10–30 литров, оснащённые крышками и полиэтиленовыми вкладышами. Ежедневно (или по мере наполнения) отход из внутренних ёмкостей перемещается в контейнеры для временного накопления.

### 7.3. Места временного накопления

Накопление отхода осуществляется на специально оборудованной контейнерной площадке с твёрдым водонепроницаемым покрытием (асфальт, бетон), имеющей ограждение, подъездные пути для автотранспорта и исключающей доступ посторонних лиц. Контейнерная площадка должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 (раздел VIII). Количество контейнеров определяется в соответствии с договором с региональным оператором по обращению с ТКО либо с иной специализированной организацией.

### 7.4. Способ накопления

Отход накапливается в металлических или пластиковых контейнерах объёмом 0,8–1,1 м³ с крышками. Крупногабаритный мусор (мебель, оргтехника, строительные остатки) накапливается отдельно на специально отведённой площадке для крупногабаритных отходов. Запрещается смешивание отхода с отходами I–IV классов опасности, а также с жидкими отходами.

### 7.5. Предельное количество и сроки накопления

Предельное количество накопления отхода на контейнерной площадке определяется исходя из утверждённых нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (при наличии). Срок накопления не должен превышать 11 месяцев с момента образования. Фактический срок накопления определяется периодичностью вывоза, установленной договором (обычно ежедневно или раз в 2–3 дня).

### 7.6. Требования к таре и маркировке

Контейнеры должны быть исправными, с плотно закрывающимися крышками, окрашены в установленный цвет (при наличии требований регионального оператора). На каждом контейнере должна быть нанесена маркировка с указанием вида отхода, его кода по ФККО и класса опасности. Допускается использование цветовой маркировки для раздельного сбора (при его организации).

### 7.7. Ответственный за накопление

Ответственный за обращение с отходами (назначается приказом руководителя организации) осуществляет контроль за своевременным вывозом, санитарным состоянием контейнеров и площадки, ведёт учёт объёмов накопления.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в журнал в течение 10 рабочих дней после совершения операции с отходом (образование, передача, накопление).

- Обобщение данных учёта осуществляется ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за календарный год — не позднее последнего дня месяца, следующего за отчётным периодом.

- Материалы учёта хранятся в электронном и (или) бумажном виде в течение пяти лет с даты их формирования.

Показатели учёта:

- Количество образовавшегося отхода (тонн) за отчётный период.

- Количество переданного отхода (тонн) с указанием даты и организации-получателя.

- Остаток на конец периода (тонн).

Масса отхода определяется путём взвешивания на автомобильных весах при вывозе либо расчётным методом: умножение объёма вывезенных контейнеров на насыпную плотность (средняя плотность 0,2 т/м³).

Ежегодно до 1 февраля сведения включаются в отчётность по форме № 2-ТП (отходы).

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Для отходов V класса опасности паспортизация не требуется в соответствии с Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача отхода осуществляется на основании договора, заключённого с региональным оператором по обращению с ТКО либо с иной специализированной организацией, осуществляющей сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов V класса опасности. В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ лицензирование деятельности по обращению с отходами V класса опасности не требуется, однако организация должна быть зарегистрирована и соблюдать требования природоохранного законодательства.

Документы, оформляемые при передаче: ТТН, акт приёма-передачи. Передача подтверждается ежемесячным актом об оказании услуг.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

Транспортирование производится специализированным автотранспортом (мусоровозами), оборудованным системой герметизации кузова и исключающим просыпание отхода на пути следования. Требования при погрузке: контейнеры не должны быть переполнены; запрещается просыпание отхода; крупногабаритный мусор загружается с соблюдением мер безопасности. Маршрут транспортирования согласовывается с региональным оператором и должен исключать проезд через водоохранные зоны и территории с особыми условиями использования.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЙ

### 12.1. Возможные аварийные ситуации

- Просыпание отхода на контейнерной площадке или при погрузке.

- Возгорание в контейнере или на площадке.

- Разлив жидкой фракции (при наличии пищевых отходов).

### 12.2. Порядок действий при просыпании

- Оградить место просыпания, обозначить предупредительными знаками.

- Надеть средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор (при запылении), защитные очки.

- Собрать просыпанный отход в мешки или контейнер с использованием совка, лопаты.

- При наличии пищевых остатков провести дезинфекцию места просыпания 1 % раствором хлорной извести или другим разрешённым средством.

- Загрязнённый инвентарь промыть водой с дезинфицирующим средством.

### 12.3. Порядок действий при возгорании

- Немедленно сообщить о возгорании ответственному лицу и вызвать пожарную охрану (тел. 101, 112).

- Приступить к тушению первичными средствами: порошковым или углекислотным огнетушителем, песком, кошмой. Запрещается использовать воду для тушения контейнеров с пищевыми отходами при наличии маслянистых включений.

- При невозможности локализации пожара – эвакуировать персонал с территории.

- После ликвидации возгорания составить акт о происшествии, указать причины и принятые меры.

### 12.4. Порядок действий при разливе жидкой фракции

- Использовать сорбент (песок, опилки, специальные сорбенты) для сбора жидкой фракции.

- Загрязнённый сорбент собрать в отдельный контейнер и направить на обезвреживание (при необходимости).

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______

# КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В ИНСТРУКЦИИ

| Раздел | Что изменено |
| --- | --- |
| Нормативные ссылки | Приказ № 1028 заменён на Приказ № 227; Приказ № 1026 — на Приказ № 286; Приказ № 1027 — на Приказ № 246; Постановление № 2290 — на Постановление № 675; учтена редакция СанПиН 2.1.3684-21 от 12.02.2026. |
| Термины и определения | Ссылки на Приказ № 1028 заменены на Приказ № 227. |
| Учёт отходов | Срок внесения данных — 10 рабочих дней; периодичность обобщения — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и год; срок хранения материалов учёта — пять лет. |
| Паспортизация | Добавлен отдельный раздел с указанием новых форм паспортов и срока переоформления (30 календарных дней). |
| Передача отходов | Ссылка на лицензионные требования обновлена на Постановление № 675. |

Все 15 инструкций приведены в соответствие с нормативной базой, вступающей в силу с 1 сентября 2026 года.