# # ИНСТРУКЦИЯ № 2

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «СМЕТ С ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛООПАСНЫЙ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с отходом «Смет с территории предприятия малоопасный» для обеспечения экологической безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических требований и предотвращения загрязнения окружающей среды при уборке территории предприятия.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на всех работников, осуществляющих уборку территории предприятия (в том числе с применением средств механизации), а также на лиц, ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (статьи 34, 39).

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статьи 11, 13, 22).

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статьи 22, 23).

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (статья 14).

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (статья 12, пункт 30).

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности».

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158 «Об утверждении критериев отнесения отходов к I–V классам опасности».

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227 «Об утверждении Порядка учёта в области обращения с отходами производства и потребления».

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286 «Об утверждении Порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I–IV классов опасности».

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 12.02.2026 № 2).

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей инструкции используются термины и определения, установленные Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227, а также:

- Смет – отход, образующийся при уборке твёрдых покрытий, состоящий из песка, пыли, мелких механических примесей, листьев, а также (в зависимости от характера территории) остатков нефтепродуктов, реагентов.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Смет с территории предприятия малоопасный |
| Код ФККО | 7 33 390 01 71 4 |
| Класс опасности | IV |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (пылевидное, мелкодисперсное) |
| Происхождение | Механическая уборка твердых покрытий (асфальт, бетон, плитка) территории предприятия |
| Физико-химическая характеристика | Насыпная плотность 1,2–1,5 т/м³, влажность до 10 %. Содержание нефтепродуктов – до 0,5 %. Состав: песок (60–80 %), пыль (10–20 %), мелкий гравий, листовой опад, остатки реагентов. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

- Пылевое воздействие: мелкодисперсная пыль может вызывать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции.

- Химическое загрязнение: при наличии нефтепродуктов отход может загрязнять почву и водные объекты.

- Пожароопасность: при значительном накоплении сухих растительных остатков и наличии нефтепродуктов возможно возгорание.

- Водное загрязнение: смыв смета в ливневую канализацию приводит к заилению коллекторов.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Уборка прилегающей территории, проездов, тротуаров, парковок, площадок временного хранения.

### 7.2. Первичный сбор

Смет собирается вручную (метлы, совки) или механизированным способом (подметально-уборочные машины) и загружается в контейнеры или бункеры.

### 7.3. Места временного накопления

Накопление производится на специально отведённой площадке с твёрдым покрытием, исключающей загрязнение почвы. Площадка должна быть оборудована поддонами или бортиками, а также защищена от ветра (сетка, навес) для снижения пыления.

### 7.4. Способ накопления

Смет накапливается в металлических контейнерах с крышками или в бункерах-накопителях объёмом 8–30 м³. Допускается временное накопление навалом на площадке при условии последующей механизированной погрузки, но не более 7 суток. Запрещается смешивание с отходами I–III классов опасности.

### 7.5. Предельное количество и сроки

Срок накопления – не более 11 месяцев. Предельное количество определяется лимитами накопления.

### 7.6. Контроль качества

Не реже одного раза в квартал проводится отбор проб для определения содержания нефтепродуктов. При превышении содержания нефтепродуктов 15 % отход подлежит передаче на обезвреживание, а не на полигон ТКО.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в журнал в течение 10 рабочих дней после совершения операции.

- Обобщение данных учёта осуществляется ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за календарный год — не позднее последнего дня месяца, следующего за отчётным периодом.

- Материалы учёта хранятся в течение пяти лет.

Масса определяется взвешиванием при передаче или расчётным путём – умножение объёма на насыпную плотность (1,3 т/м³).

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней со дня наступления соответствующих изменений.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача осуществляется на основании договора с лицензированной организацией, имеющей право на обращение с отходами IV класса опасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675). В случае превышения содержания нефтепродуктов отход передаётся на обезвреживание. Документирование: ТТН, акт приёма-передачи.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

Транспортирование производится самосвалами или контейнеровозами. Кузов транспортного средства должен быть оборудован тентом для предотвращения пыления.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

### 12.1. Просыпание отхода

- Оградить место просыпания, установить предупредительные знаки.

- Использовать респиратор, защитные очки, перчатки.

- Собрать смет в контейнер, при необходимости увлажнить для подавления пыли.

### 12.2. Возгорание

- Тушение порошковыми огнетушителями, песком, кошмой. Запрещается применение воды при наличии видимых нефтепродуктов.

- При невозможности локализации – вызов пожарной охраны.

### 12.3. Попадание в ливневую канализацию

- Немедленно установить заграждения, откачать загрязнённую воду, передать её на очистку.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______