# # ИНСТРУКЦИЯ № 8

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «ОТХОДЫ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕЕ НЕЗАГРЯЗНЕННЫЕ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с полиэтиленовыми отходами, обеспечение их сбора как вторичного ресурса, предотвращение замусоривания территории.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, использующих полиэтиленовую упаковку (склады, цеха упаковки), и ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Полиэтиленовая пленка – упаковочный материал на основе полиэтилена низкого или высокого давления, не загрязнённый химическими веществами, маслами, пищевыми остатками.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные |
| Код ФККО | 4 34 110 02 29 5 |
| Класс опасности | V |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (полимерная плёнка) |
| Происхождение | Распаковка материалов, упаковка продукции, использование пленки в хозяйственных целях |
| Физико-химическая характеристика | Плотность 0,92–0,96 г/см³, температура плавления 110–130 °C, легко воспламеняется. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ

Отход практически неопасен. Легко воспламеняется, при горении выделяет токсичные продукты (окись углерода, формальдегид). Захоронение запрещено, является ценным вторичным сырьём.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Распаковка поступающих товаров, упаковка готовой продукции, использование пленки в складских и производственных процессах.

### 7.2. Способ накопления

Плёнка собирается в мешки, контейнеры или прессуется в кипы для уменьшения объёма. Для прессования используется ручной или механический пресс. Чистая пленка накапливается отдельно от загрязнённой.

### 7.3. Место накопления

Закрытое помещение или контейнер под навесом для исключения замусоривания территории ветром. Площадка должна иметь твёрдое покрытие.

### 7.4. Требование

Накопление отдельно от пищевых отходов и загрязнённых материалов. Запрещается смешивание с другими видами полимерных отходов (ПВХ, полистирол) без возможности разделения.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Объём определяется лимитами.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Масса определяется взвешиванием (после прессования или в мешках). Ответственный – кладовщик.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Для отходов V класса опасности паспортизация не требуется в соответствии с Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передаётся специализированным организациям для переработки (агломерация, грануляция). Организация-получатель должна иметь лицензию на деятельность с отходами V класса опасности (если отход включён в перечень вторичных ресурсов, лицензия не требуется, но рекомендуется заключение договора с заготовителем).

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

В прессованном виде (кипы) или навалом в контейнерах. Транспорт должен обеспечивать защиту от сдувания (тент, сетка). Загрузка производится с использованием погрузчика.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Возгорание: тушить водой (распыленной), пеной, порошковыми огнетушителями. Вызвать пожарную охрану при невозможности ликвидации.

- Рассыпание (разлетание под ветром): немедленно собрать, уложить в тару, утяжелить.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______