# # ИНСТРУКЦИЯ № 9

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «ОТХОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТАРЫ НЕЗАГРЯЗНЕННОЙ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с незагрязненной полиэтиленовой тарой, обеспечение её сбора для переработки и снижения объёма отходов, направляемых на захоронение.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, использующих полиэтиленовую тару (канистры, бутылки, бочки) для хранения и транспортировки продукции, и ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Полиэтиленовая тара – ёмкости из полиэтилена (бутылки, канистры, бочки) после использования по прямому назначению, не содержащие остатков опасных веществ.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной |
| Код ФККО | 4 34 110 04 51 5 |
| Класс опасности | V |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (полимерные изделия) |
| Происхождение | Использование полиэтиленовой тары для хранения и транспортировки |
| Физико-химическая характеристика | Масса зависит от объёма (0,05–5 кг). Материал – полиэтилен низкого или высокого давления. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ

Отход неопасен. Пожароопасен. Является ценным вторичным ресурсом. Захоронение запрещено (Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р).

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Использованная тара из-под неопасных веществ (вода, моющие средства, сыпучие продукты и т.п.).

### 7.2. Подготовка

Тара должна быть освобождена от содержимого, промыта (при необходимости) и сплющена для уменьшения объёма.

### 7.3. Способ накопления

В мешках, контейнерах или спрессованном виде. Накопление производится раздельно по типам полимеров (при возможности). Запрещается накопление вместе с тарой из-под опасных химических веществ.

### 7.4. Место накопления

Закрытое помещение или площадка с твёрдым покрытием под навесом.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Масса определяется взвешиванием. Ответственный – кладовщик.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Для отходов V класса опасности паспортизация не требуется в соответствии с Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передаётся специализированным организациям для переработки. Лицензия на деятельность с отходами V класса опасности не требуется, но рекомендуется заключение договора с заготовителем.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

В контейнерах или мешках, исключающих выпадение. При спрессованной таре – навалом.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Возгорание: тушить водой, пеной, порошковыми огнетушителями.

- Рассыпание: сбор и укладка в тару.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______