# # ИНСТРУКЦИЯ № 14

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ОТРАБОТАННЫЕ НЕПОВРЕЖДЕННЫЕ, С ЭЛЕКТРОЛИТОМ»

## 1. ЦЕЛЬ

Обеспечение безопасного обращения с отходом II класса опасности, предотвращение загрязнения окружающей среды свинцом и серной кислотой, соблюдение требований учёта драгоценных металлов.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, занятых заменой аккумуляторных батарей, и лиц, ответственных за обращение с отходами.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции от 12.02.2026).

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731.

- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р.

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Аккумуляторная батарея (АКБ) – источник электрической энергии, содержащий свинцовые пластины и электролит (серная кислота).

- Электролит – водный раствор серной кислоты плотностью 1,27–1,29 г/см³.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом |
| Код ФККО | 9 20 110 01 53 2 |
| Класс опасности | II (высокоопасные) |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (содержит жидкий электролит) |
| Происхождение | Замена аккумуляторных батарей автотранспорта |
| Физико-химическая характеристика | Масса АКБ – от 10 до 60 кг. Содержание свинца – 60–80 % от массы, электролит – 10–20 %. Серная кислота – концентрация 30–40 %. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ

- Токсичность: свинец – нейротоксичный металл, накапливается в организме, вызывает поражение нервной системы, почек, репродуктивной функции.

- Коррозионная опасность: серная кислота вызывает химические ожоги кожи, глаз, повреждает металлы, бетон.

- Экологическая опасность: разлив электролита и попадание свинца в почву и воду ведёт к долговременному загрязнению.

- Запрещение захоронения: отход подлежит обязательной переработке.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Источники образования

Замена аккумуляторных батарей при техническом обслуживании автотранспорта.

### 7.2. Способ накопления

Аккумуляторы хранятся вертикально, с плотно закрытыми пробками, исключая опрокидывание. Размещаются на кислотостойких поддонах (паллетах) в один ярус. Не допускается штабелирование.

### 7.3. Место накопления

Отдельное помещение или закрытая площадка с кислотостойким покрытием, обвалованием, оборудованная приточно-вытяжной вентиляцией. Должны быть средства индивидуальной защиты и нейтрализации кислоты (сода, известь).

### 7.4. Запрещается

Слив электролита на землю, в канализацию, разборка АКБ, хранение вблизи источников огня, совместное хранение с легковоспламеняющимися веществами.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Предельное количество – в соответствии с лимитами (обычно не более 10–20 единиц).

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Единица измерения – тонна. Отдельный учёт по содержанию свинца ведётся в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731. При передаче оформляются акты с указанием массы свинца (в пересчёте на металл).

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Только лицензированным организациям, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию отходов II класса опасности и на обращение с ломом цветных металлов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675). Передача оформляется актом с указанием массы и количества.

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

Специализированным транспортом, допущенным к перевозке опасных грузов классов 8 (коррозионные вещества) и 9 (разные опасные вещества). Аккумуляторы укладываются в ящики или на поддоны, исключающие смещение груза и повреждение корпусов. Водитель должен иметь свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

### 12.1. Разлив электролита

- Надеть средства индивидуальной защиты: защитный костюм (кислотостойкий), резиновые сапоги, фартук, перчатки, защитные очки.

- Ограничить растекание, обсыпать место разлива содой (кальцинированной) или известью для нейтрализации кислоты.

- Собрать нейтрализованную массу в отдельную кислотостойкую тару.

- Загрязнённые материалы (ветошь, сорбент) собрать в отдельный контейнер как отход, загрязнённый кислотой.

### 12.2. Механическое повреждение корпуса

- Изолировать АКБ в герметичную тару (полиэтиленовый мешок, контейнер).

- Вызвать специализированную службу для вывоза.

- Обеспечить проветривание помещения.

### 12.3. Возгорание

- Тушить порошковыми огнетушителями, песком, не применять воду.

- Эвакуировать персонал при невозможности быстрой локализации.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______