# # ИНСТРУКЦИЯ № 4

## ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДОМ «ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ МАСЛА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТРАБОТАННЫЕ»

## 1. ЦЕЛЬ

Установление порядка обращения с отработанными масляными фильтрами, обеспечение безопасности и предотвращение загрязнения окружающей среды остатками моторных масел.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция распространяется на работников, выполняющих техническое обслуживание автомобилей (слесарей, механиков), а также на лиц, ответственных за обращение с отходами в автотранспортном подразделении.

## 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 675.

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (с изменениями от 08.06.2026 № 341).

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158.

- Приказ Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Приказ Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

- СанПиН 2.1.3684-21 (в редакции от 12.02.2026).

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (при наличии драгметаллов в фильтрах).

## 4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В дополнение к основным терминам:

- Масляный фильтр – устройство для очистки моторного масла от механических примесей; после использования содержит остатки масла, металлический корпус и фильтрующий элемент.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные |
| Код ФККО | 9 21 302 01 52 3 |
| Класс опасности | III |
| Агрегатное состояние | Твёрдое (металлический корпус с фильтрующим элементом, содержащим остатки масла) |
| Происхождение | Замена масляных фильтров при техническом обслуживании автомобилей, спецтехники |
| Физико-химическая характеристика | Масса одного фильтра – 0,3–1,5 кг. Остаточное содержание масла – до 0,2 л на фильтр. Корпус – сталь, фильтрующий элемент – бумага, синтетика. |

## 6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

Фильтры содержат остатки отработанного моторного масла, что обуславливает их пожароопасность и токсичность. При разгерметизации возможно вытекание масла и загрязнение почвы. Металлическая часть является вторичным ресурсом. Захоронение фильтров без предварительной обработки запрещено.

## 7. ОБРАЗОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ

### 7.1. Подготовка перед накоплением

Перед накоплением фильтры демонтируются, из них удаляется свободное масло. Для этого фильтры выдерживаются в наклонном положении в специальной воронке над ёмкостью для отработанного масла не менее 12 часов. Допускается использование фильтр-дренажных стоек.

### 7.2. Способ накопления

Обезжиренные фильтры складируются в металлические ящики с крышками или в контейнеры, исключающие доступ атмосферных осадков. Допускается прессование фильтров для уменьшения объёма.

### 7.3. Место накопления

Специально отведённое место в зоне технического обслуживания или на складе отходов, оборудованное поддонами для сбора возможных протечек. Площадка должна быть удалена от источников огня.

### 7.4. Запрещается

Накопление фильтров без предварительного удаления свободного масла, совместное хранение с легковоспламеняющимися веществами.

### 7.5. Предельное количество

Срок накопления – не более 11 месяцев. Предельный объём – согласно лимитам накопления.

## 8. УЧЁТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА

Учёт ведётся в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.04.2026 № 227.

- Данные учёта вносятся в течение 10 рабочих дней после совершения операции.

- Обобщение данных — ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год.

- Материалы учёта хранятся пять лет.

Масса определяется взвешиванием или расчётным путём (количество фильтров × средняя масса). При наличии драгоценных металлов ведётся отдельный учёт по форме, установленной Постановлением Правительства РФ № 731.

## 9. ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОТХОДА

Паспорт отхода оформляется по типовой форме, утверждённой Приказом Минприроды России от 15.05.2026 № 286.

Паспорт подлежит переоформлению не позднее 30 календарных дней.

## 10. ПЕРЕДАЧА ОТХОДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передаются лицензированным организациям для утилизации (извлечение металла, термическое обезвреживание фильтрующих элементов). Организация-получатель должна иметь лицензию на деятельность с отходами III класса опасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2026 № 675).

## 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДА

В закрытых контейнерах или навалом в специально оборудованном кузове с поддоном для сбора протечек. При транспортировании необходимо исключить вытекание остатков масла.

## 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- При проливе масла из фильтров: действовать по пункту 12 Инструкции № 3 (пролив масла).

- При рассыпании фильтров: собрать в тару, при наличии загрязнения маслом – обработать сорбентом.

- При возгорании: тушить порошковыми огнетушителями, песком, кошмой. Запрещается использование воды.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ХЕРСОНСКИЕ НАПИТКИ №1»

_________________ Д.В. Нестеров (Подпись)

Приказ от «» _______ 2026 г. № ______