# ПРОГРАММА

## вводного противопожарного инструктажа

### для работников объектов защиты винодельческого предприятия

#### (административное здание, цех розлива вина, склад готовой продукции, цех виноматериалов и вина, центральный материальный склад, цех игристых вин)

Организация:  Объекты защиты: 6 объектов — административное здание (3 этажа); цех розлива вина; склад готовой продукции; цех виноматериалов и вина (без оборота спирта); центральный материальный склад; цех игристых вин Документы, к которым разработана Программа: инструкции о мерах пожарной безопасности № 1–6, инструкция о порядке действий персонала при обнаружении пожара и по эвакуации людей, формы журналов по пожарной безопасности Дата разработки: __________ 2026 г. Нормативная база актуальна на: 07.10.2026

УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г. М. П.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

РАЗРАБОТАЛ

_________________ /______________________/ (лицо, отвечающее требованию п. 6 приложения № 1 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Программа вводного противопожарного инструктажа (далее — Программа) разработана в соответствии с:

| Документ | Статус |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» | Действует |
| Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 27 — пожарная и взрывопожарная опасность объектов защиты; ст. 8 — классы пожаров) | Действует |
| Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (далее — ППР № 1479): раздел XVIII (п. 392–394), раздел IV (здания для проживания людей), раздел XIX и приложения № 1, 2 | Действует до 31.12.2026 включительно |
| Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» | Вступил в силу 01.09.2025, действует до 01.09.2031; зарегистрирован Минюстом России 19.02.2025 № 81324 |
| — приложение № 1 — Порядок, виды, сроки обучения по программам противопожарного инструктажа |  |
| — приложение № 2, п. 1 — Требования к содержанию программ вводного противопожарного инструктажа (8 пунктов) | Основа настоящей Программы (карта соответствия — раздел 5) |
| — приложение № 3 — Порядок утверждения и согласования программ | Согласование с органами ГПН не требуется (п. 3) |
| — приложение № 4 — Категории лиц, проходящих обучение по ДПП в области пожарной безопасности |  |
| Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 | Не применяются с 01.09.2025 (понятие пожарно-технического минимума исключено) |
| Трудовой кодекс РФ (ст. 212, 214, 225 — обязанности работодателя и работника, обучение и инструктажи; ст. 379 — самозащита работником трудовых прав) | Действует |
| Локальные документы организации: приказ об утверждении инструкций о мерах пожарной безопасности; инструкции № 1–6 по объектам защиты; инструкция о порядке действий персонала при обнаружении пожара и по эвакуации людей; формы журналов по пожарной безопасности | Действуют |
| СП 12.13130 (категорирование помещений); ПУЭ гл. 7.3 (классы зон); ГОСТ 12.1.044-89 (ЛВЖ/ГЖ); ГОСТ 12.1.004-91; СанПиН 1.2.3685-21 (ПДК CO₂, SO₂) | Действуют |
| КоАП РФ ст. 20.4; УК РФ ст. 168, 219 | Ответственность (размеры санкций — [ПРОВЕРИТЬ по действующей редакции]) |

1.2. Содержание Программы полностью охватывает все 8 пунктов требований, установленных п. 1 приложения № 2 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (карта соответствия — раздел 5 настоящей Программы).

1.3. Программа утверждается руководителем организации. Согласования с органами государственного пожарного надзора не требуется (п. 3 приложения № 3 к приказу № 1120). Внутреннее согласование определяется руководителем (п. 2 приложения № 3) — в организации Программа согласовывается с ответственным за обеспечение пожарной безопасности и специалистом по охране труда.

1.4. Вводный инструктаж, проводимый по настоящей Программе, не заменяет первичный инструктаж на рабочем месте, который проводится по инструкции о мерах пожарной безопасности конкретного объекта защиты (№ 1–6) до допуска к самостоятельной работе.

1.5. Программа пересматривается: — при вступлении в силу изменений в законодательство о пожарной безопасности и не позднее 30 дней после принятия новой редакции ППР (после 31.12.2026); — при пожаре, аварии, несчастном случае, предписании органа ГПН; — при изменении технологии, состава объектов защиты, вводе новых производств и участков; — но не реже 1 раза в 5 лет.

## 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: формирование у работника до начала осуществления им трудовой деятельности знаний, умений и практических навыков, необходимых для соблюдения требований пожарной безопасности и безопасных действий при пожаре на объектах защиты организации.

Задачи:

- Дать представление о законодательстве РФ о пожарной безопасности, требованиях ППР № 1479 и порядке обучения по программам противопожарного инструктажа (приказ МЧС России № 1120).

- Дать общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности шести объектов защиты: вино и виноматериалы (ЛВЖ), картон и упаковка, диоксид углерода и диоксид серы, лакокрасочные материалы и растворители, аэрозоли, баллоны с газами, сосуды и бутылки под давлением, аккумуляторы.

- Ознакомить с эвакуационными и аварийными путями и выходами, планами эвакуации, местами сбора, системой оповещения.

- Показать типичные причины и последствия пожаров, основные статистические данные.

- Разъяснить права, обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности.

- Дать представление о системе обеспечения пожарной безопасности объектов защиты и общих мерах по предотвращению и тушению пожаров.

- Отработать порядок действий при обнаружении пожара: вызов пожарной охраны, оповещение людей, аварийная остановка оборудования, отключение вентиляции и электроустановок, применение первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики, эвакуация людей и материальных ценностей.

- Дать общие сведения о мерах пожарной безопасности в зданиях для проживания людей (применяются при командировках, проживании в гостиницах, общежитиях, вахтовых помещениях).

## 3. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ВВОДНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала осуществления трудовой или служебной деятельности (приложение № 1 к приказу № 1120):

| № | Категория лиц | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все лица, вновь принимаемые на работу, в том числе на временную работу и по совместительству | В день оформления приёма, до фактического допуска к работе |
| 2 | Лица, командированные в организацию | В первый день прибытия, до начала работы |
| 3 | Лица, прикомандированные для выполнения работ (службы) | До начала работы |
| 4 | Лица, проходящие обучение в форме практической подготовки или стажировки (студенты, учащиеся, практиканты) | До начала практики (стажировки) |
| 5 | Иные лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность на объектах защиты организации | Работники подрядных и субподрядных организаций, лица по гражданско-правовым договорам, персонал охраны, водители и экспедиторы сторонних организаций — до начала работ |

Допуск к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа, не допускается (п. 3 ППР № 1479).

Вводный инструктаж не освобождает от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, повторных, внеплановых и целевых инструктажей.

## 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

### 4.1. Кто проводит

Вводный противопожарный инструктаж проводят лица, назначенные приказом руководителя организации, отвечающие одному из требований п. 6 приложения № 1 к приказу МЧС России № 1120:

- прошедшие обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (в том числе по гражданско-правовому договору); либо

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» либо по направлению подготовки «Техносферная безопасность» (профиль «Пожарная безопасность»).

| Должность | Ф. И. О. | Основание (реквизиты диплома / удостоверения о повышении квалификации по ДПП) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за обеспечение пожарной безопасности | ______________ | ______________ от __________ |
| Специалист по охране труда | ______________ | ______________ от __________ |
| Резервный инструктирующий (на период отпуска, болезни) | ______________ | ______________ от __________ |

### 4.2. Форма, место и продолжительность

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Форма теоретической части | Устный инструктаж (лекция, беседа) с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов на бумажном и (или) электронном носителе, подготовленных на основании НПА и нормативных документов по пожарной безопасности |
| Электронное обучение | Допускается для теоретической части только при наличии условия в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему (для дистанционных работников и надомников) |
| Практическая часть | Проводится только очно, на объекте защиты, с практическим показом |
| Место | Учебный класс (кабинет охраны труда, помещение __________); практическая часть — на территории и в помещениях объекта защиты, по маршруту эвакуации |
| Продолжительность | 2 академических часа (теория — 1,5 ч; практическая часть — 0,5 ч) |
| Режим | Допускается проведение единовременно и непрерывно либо поэтапно (дискретно) — приложение № 1 к приказу № 1120 |
| Состав группы | Индивидуально или с группой (рекомендуется не более 15 человек) |

### 4.3. Документирование результатов

| Документ | Требование |
| --- | --- |
| Журнал регистрации противопожарного инструктажа | Обязательная запись о вводном инструктаже: дата, Ф. И. О. и должность инструктируемого, подразделение (объект), вид инструктажа, Ф. И. О. и должность инструктирующего, подписи обоих (форма — приложение Б к настоящей Программе и раздел 1 файла 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |
| Протокол проверки знаний | Оформляется при проведении контроля знаний в форме тестирования (приложение Г) |
| Памятка работнику | Выдаётся (вручается) инструктируемому (приложение Д) |
| Лист ознакомления с инструкцией о мерах ПБ | Оформляется при первичном инструктаже на рабочем месте (раздел 10 файла 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |
| Срок хранения | Не менее 5 лет (по номенклатуре дел организации) |

### 4.4. Ответственность за организацию

| Функция | Ответственный |
| --- | --- |
| Организация проведения вводных инструктажей, ведение и хранение журнала | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Методическое обеспечение, контроль содержания и качества инструктажа | Специалист по охране труда |
| Контроль своевременности прохождения (сверка с приказами о приёме на работу, договорами гражданско-правового характера, командировочными документами) | Начальник отдела кадров |
| Допуск подрядчиков и сторонних лиц только при наличии отметки о вводном инструктаже | Ответственный за ПБ по объекту, служба охраны |
| Обеспечение материально-технической базы (огнетушители для тренировки, плакаты, макеты, СИЗОД, аптечка) | Заместитель руководителя по административно-хозяйственной части |
| Общий контроль | Руководитель организации |

## 5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И КАРТА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИКАЗА МЧС РОССИИ № 1120

| № темы | Наименование темы | Пункт приложения № 2 к приказу № 1120 | Вид занятия | Часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные положения законодательства РФ о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в РФ. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа | п. 1.1) | Лекция | 0,2 |
| 2 | Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты организации (6 объектов) | п. 1.2) | Лекция с демонстрацией | 0,3 |
| 3 | Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов | п. 1.3) | Лекция, разбор плана эвакуации | 0,15 |
| 4 | Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты | п. 1.4) | Лекция | 0,1 |
| 5 | Права и обязанности работников в области пожарной безопасности. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности | п. 1.5) | Лекция | 0,15 |
| 6 | Общие меры по предотвращению и тушению пожаров. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: система предотвращения пожара, система противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий | п. 1.6) | Лекция | 0,25 |
| 7 | Обязанности и порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения: вызов пожарной охраны, аварийная остановка технологического оборудования, отключение вентиляции, электроустановок и электрооборудования, пользование первичными средствами пожаротушения и системами пожарной автоматики, эвакуация людей, имущества и материальных ценностей | п. 1.7) | Лекция + разбор алгоритма | 0,25 |
| 8 | Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей (раздел IV ППР № 1479) | п. 1.8) | Лекция | 0,1 |
| 9 | Практическая часть: отработка действий при возникновении пожара, применение огнетушителей и внутреннего пожарного крана, проход по маршруту эвакуации, пользование средствами связи и СИЗ | приложение № 1, п. 3 (теоретическая и практическая части) | Практическое занятие | 0,5 |
| 10 | Контроль знаний (устный опрос / тестирование по билетам) | — | Проверка знаний | в объёме темы 9 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,0 |

## 6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ

### Тема 1. Основные положения законодательства РФ о пожарной безопасности (0,2 ч)

1.1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: основные понятия, полномочия и обязанности организаций и граждан.

1.2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: классификация пожаров (ст. 8), пожарная и взрывопожарная опасность объектов защиты (ст. 27).

1.3. Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479, действуют до 31.12.2026 включительно): — раздел XVIII (п. 392–394) — инструкция о мерах пожарной безопасности, обязанности и действия работников и должностных лиц при пожаре; — раздел IV — требования к зданиям для проживания людей; — раздел XIX и приложения № 1, 2 — нормы оснащения помещений огнетушителями; — общие запреты (проходы, эвакуационные выходы, курение, огневые работы, хранение горючих материалов).

1.4. Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (вступил в силу 01.09.2025, действует до 01.09.2031): — виды противопожарных инструктажей: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой; — сроки: вводный — до начала трудовой деятельности; первичный — до допуска к самостоятельной работе; повторный — в сроки, установленные руководителем организации (в организации принято: не реже 1 раза в 6 месяцев на объектах № 2, 4, 6 и в кладовых ЛВЖ объекта № 5; не реже 1 раза в год на объектах № 1, 3, 5; внеплановый и целевой — при наступлении оснований); — обучение по программам противопожарного инструктажа включает теоретическую и практическую части; — понятие «пожарно-технический минимум» исключено; обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности проходят категории лиц по приложению № 4 (в том числе лица, назначенные ответственными за обеспечение ПБ, и лица, проводящие противопожарные инструктажи).

1.5. Локальные документы организации (доводятся до сведения с указанием места хранения): — приказ об утверждении инструкций о мерах пожарной безопасности и назначении ответственных; — инструкции о мерах пожарной безопасности № 1–6 по объектам защиты (административное здание, цех розлива вина, склад готовой продукции, цех виноматериалов и вина, центральный материальный склад, цех игристых вин); — инструкция о порядке действий персонала при обнаружении пожара и по эвакуации людей; — формы журналов по пожарной безопасности.

1.6. Трудовой кодекс РФ: ст. 212 и 225 — обязанности работодателя по обучению и инструктажам; ст. 214 — обязанности работника; ст. 379 — право работника на отказ от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья.

### Тема 2. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты (0,3 ч)

2.1. Краткая характеристика объектов защиты (категории и классы зон — предварительные, подлежат подтверждению расчётом по СП 12.13130 и указываются в проектной документации и декларации пожарной безопасности):

| № | Объект защиты | Инструкция | Категория / класс зоны | Класс пожара | Основная пожарная нагрузка и специфические опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание (3 этажа) | № 1 | В4 / Д; П-IIа | A, E | Бумага, мебель, отделка, оргтехника, серверная, ИБП; пожароопасность — электроустановки и перегрузка сети |
| 2 | Цех розлива вина | № 2 | Б; В-Iа / П-IIа | A, B, E | Вино (ЛВЖ), картон, этикетки, полимерная тара, стрейч-плёнка, паллеты; термотоннель, конвейеры; статическое электричество при переливе |
| 3 | Склад готовой продукции | № 3 | В; П-IIа | A | Картон, коробки, этикетки, гофротара, деревянные паллеты, полимерная плёнка; тление внутри штабеля; зарядная станция погрузчиков |
| 4 | Цех виноматериалов и вина (без оборота спирта) | № 4 | Б; В-Iа | A, B, E | Виноматериалы и вино (ЛВЖ), CO₂ при брожении, SO₂, дубовые бочки, моющие средства (щёлочи, кислоты), холодильная установка |
| 5 | Центральный материальный склад | № 5 | В (участок ЛКМ — А/Б); П-IIа | A, B | Упаковка, РТИ, пластмассы; кладовые ЛВЖ и ЛКМ, растворители, аэрозоли, баллоны с газами, аккумуляторы (в т. ч. литий-ионные), окислители |
| 6 | Цех игристых вин | № 6 | Б; В-Iа | A, B, E | Вино, тиражная смесь и экспедиционный ликёр (ЛВЖ), CO₂ под давлением, акратофоры и бутылки под давлением, картон, жидкий азот (при наличии) |

2.2. Пожароопасные свойства веществ и материалов (справочно):

| Вещество / материал | Показатель | Вывод для работника |
| --- | --- | --- |
| Вино, виноматериалы, экспедиционный ликёр (этанол 9–16 % об. и выше) | t вспышки ≈ 40–60 °C (оценочно, подтверждается протоколом испытаний или паспортом безопасности); t самовоспламенения ≈ 360–400 °C; КПР паров этанола 3,6–17,7 % об. | Относятся к ЛВЖ. Пролив — источник пожара; пары при нагреве и в замкнутых ёмкостях образуют взрывоопасную концентрацию |
| Диоксид углерода (CO₂) | Негорюч, тяжелее воздуха в 1,5 раза, вытесняет кислород; ПДК в воздухе рабочей зоны 9 000 мг/м³; опасно при снижении O₂ ниже 19 % об. | Опасность удушья: скапливается в приямках, подвалах, ёмкостях, у пола. Входить только с газоанализатором и СИЗОД |
| Диоксид серы (SO₂) | Токсичен, применяется при сульфитации; ПДК — по СанПиН 1.2.3685-21 | Выделяется при брожении и мойке ёмкостей; контроль газоанализатором |
| Картон, бумага, этикетки, дерево | Легковоспламеняющиеся твёрдые материалы | Высокая скорость распространения горения; тление внутри штабеля — обязательна проливка на всю глубину |
| ЛКМ, растворители, аэрозоли | ЛВЖ, при нагреве — разрыв аэрозольного баллона | Хранить только в кладовой, по группам совместимости; не распылять вблизи источников зажигания |
| Аккумуляторы (свинцово-кислотные, литий-ионные) | Li-ion при повреждении — разогрев, выброс токсичного дыма, повторное возгорание | Зарядка только на зарядной станции; повреждённые — изолировать и вынести на открытую площадку |
| Бутылки с игристым вином, акратофоры, баллоны | Сосуды под давлением (бутылки — до 0,5–0,7 МПа; акратофоры — рабочее давление ______ МПа) | При нагреве свыше 25–30 °C, ударе или дефекте стекла — разрыв и разлёт осколков. Охлаждать водой с укрытия, не приближаться |

2.3. Особенность тушения вина и виноматериалов: это водорастворимые (полярные) жидкости — обычная воздушно-механическая пена на них разрушается. Применяются спиртостойкие пенные составы (AR / AFFF-AR), порошковые огнетушители, песок и покрывало на малых проливах. Компактные струи воды не применять — растекание горящей жидкости.

### Тема 3. Эвакуационные и аварийные пути и выходы (0,15 ч)

3.1. Понятия: эвакуационный выход, эвакуационный путь, аварийный выход. Требования к содержанию (п. 393(а) ППР № 1479): — пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть свободны, не загромождаться материалами, оборудованием, тарой, готовой продукцией; — двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания, не запираться на замки, препятствующие свободному открыванию изнутри; — турникеты, вращающиеся двери и шлюзы при пожаре разблокируются (оборудуются системой разблокировки или имеют рядом распашную калитку); — указатели «Выход», знаки пожарной безопасности, планы (схемы) эвакуации на видных местах; аварийное (эвакуационное) освещение; — наружные пожарные лестницы, выходы на кровлю, аварийные выходы из подвалов.

3.2. Средства оповещения: система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), ручные пожарные извещатели (ИПР) — их места расположения на объекте, порядок приведения в действие.

3.3. Места сбора по объектам (указываются в инструкции объекта и в плане эвакуации):

| Объект защиты | Место сбора | Ответственный за перекличку |
| --- | --- | --- |
| № 1 Административное здание | __________ | __________ |
| № 2 Цех розлива вина | __________ | __________ |
| № 3 Склад готовой продукции | __________ | __________ |
| № 4 Цех виноматериалов и вина | __________ | __________ |
| № 5 Центральный материальный склад | __________ | __________ |
| № 6 Цех игристых вин | __________ | __________ |

3.4. Правила поведения при эвакуации: не пользоваться лифтами; двигаться по указанному маршруту; при задымлении — пригнуться (держаться ниже уровня дыма), закрыть органы дыхания влажной тканью или надеть самоспасатель; закрыть за собой двери (не запирая); помочь нуждающимся; по прибытии на место сбора — доложиться для переклички, не покидать место сбора без разрешения.

### Тема 4. Статистика, причины и последствия пожаров (0,1 ч)

4.1. Рассматриваются официальные статистические данные МЧС России о пожарах и их последствиях (цифровые показатели уточняются инструктирующим по актуальным материалам МЧС перед проведением занятия) [ПРОВЕРИТЬ актуальные показатели].

4.2. Типичные причины пожаров на предприятиях пищевой и винодельческой промышленности: — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (перегрузка, скрутки, повреждённая изоляция, самодельные удлинители); — нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих установок и нагревательных приборов (термотоннель, пастеризаторы, ТЭНы, электрокалориферы); — неосторожное обращение с огнём (курение вне отведённых мест, брошенная непотушенная сигарета); — нарушение правил проведения огневых работ (сварка, резка, пайка без наряда-допуска и без уборки горючих материалов); — самовозгорание промасленной ветоши и материалов, склонных к самонагреванию; — разряды статического электричества при переливе ЛВЖ (отсутствие заземления); — неисправность технологического оборудования, подшипниковых узлов, перегрев привода; — разряды атмосферного электричества (отсутствие или неисправность молниезащиты); — нарушение правил хранения ЛВЖ, ЛКМ, аэрозолей и баллонов с газами (совместное хранение несовместимых веществ, хранение вне кладовых).

4.3. Последствия: гибель и травмирование людей (основные поражающие факторы — токсичные продукты горения: угарный газ, хлористый водород, синильная кислота; и снижение содержания кислорода), уничтожение имущества и продукции, остановка производства, экологический ущерб, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность виновных.

### Тема 5. Права и обязанности работников. Ответственность (0,15 ч)

5.1. Обязанности работника (ст. 214, 225 ТК РФ; п. 393(к) ППР № 1479): — соблюдать требования пожарной безопасности на объекте и на рабочем месте; — знать и соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности своего объекта (№ 1–6); — проходить обучение по программам противопожарного инструктажа; — уметь применять первичные средства пожаротушения, знать места их размещения; — при обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112, оповестить людей, доложить руководителю; — выполнять законные требования должностных лиц в области пожарной безопасности; — содержать рабочее место в пожаробезопасном состоянии, по окончании работы осмотреть и привести его в пожаровзрывобезопасное состояние.

5.2. Права работника: — на рабочее место, соответствующее требованиям пожарной безопасности; — на получение информации о пожарной опасности и мерах защиты, на обучение за счёт работодателя; — на отказ от выполнения работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья (ст. 379 ТК РФ) с письменным уведомлением работодателя; — на обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты.

5.3. Обязанности работодателя (ст. 212, 225 ТК РФ): обеспечение обучения и инструктажей, наличие инструкций и планов эвакуации, содержание систем противопожарной защиты в исправном состоянии, проведение тренировок по эвакуации, организация производства огневых и газоопасных работ по нарядам-допускам.

5.4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности: — дисциплинарная (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям); — административная — ст. 20.4 КоАП РФ (предупреждение или штраф; размеры санкций уточняются по действующей редакции) [ПРОВЕРИТЬ]; — уголовная — ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее вред здоровью или смерть); — материальная — возмещение ущерба, причинённого организации.

### Тема 6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров. Система обеспечения пожарной безопасности объекта (0,25 ч)

6.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает три элемента:

| Элемент системы | Что входит | Что должен знать работник |
| --- | --- | --- |
| Система предотвращения пожара | Исключение образования горючей среды и источников зажигания: герметичность оборудования и коммуникаций; заземление и молниезащита; взрывозащищённое электрооборудование и извещатели по классу зоны; контроль показаний КИП; газоанализаторы на CO₂ и SO₂; аварийная вентиляция; соблюдение допустимого количества сырья и продукции; уборка горючих отходов и пыли | Предельные показания КИП своего участка и действия при их отклонении; где находится аварийная вентиляция и газоанализатор; правила заземления при переливе ЛВЖ |
| Система противопожарной защиты | АУПС (автоматическая пожарная сигнализация), СОУЭ, АУПТ (при наличии), противодымная вентиляция, внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами, огнетушители, пожарные щиты, ящики с песком, покрывала, аварийное освещение | Места размещения и правила приведения в действие; не загромождать подступы; не выводить из работы; сообщать о неисправностях |
| Организационно-технические мероприятия | Приказ о назначении ответственных, инструкции № 1–6, инструктажи и обучение, наряды-допуски на огневые и газоопасные работы, осмотр и закрытие помещений после работы, тренировки по эвакуации, проверки и техническое обслуживание систем ПЗ, содержание территории и путей эвакуации | Свои обязанности по инструкции объекта; порядок получения наряда-допуска; правила осмотра помещения после работы |

6.2. Основные первичные средства пожаротушения на объектах организации (точные типы и количества — по расчёту согласно приложениям № 1 и № 2 к ППР № 1479 и по разделу 13 инструкции соответствующего объекта):

| Объект защиты | Основные средства | Применение |
| --- | --- | --- |
| № 1 Административное здание | ОП-4(з) / ОП-5(з), ОУ-5, ОВЭ-6(з), пожарные краны, ЩП | Порошковые и углекислотные — для электроустановок; водные — для класса A |
| № 2 Цех розлива вина | ОВП(AR) со спиртостойким зарядом, ОП-5(з) / ОП-9(з), ОУ-5 / ОУ-8, передвижные ОП-50, ПК, ящик с песком, ЩП | Вино — спиртостойкая пена или порошок; песок и покрывало — малые проливы |
| № 3 Склад готовой продукции | ОВЭ-6(з) / ОВЭ-9(з), ОП-5(з) / ОП-9(з), ОУ-5, ОП-50(з), ПК, бочка с водой, ЩП | Тлеющий картон — водой с обязательной проливкой штабеля и растаскиванием баграми |
| № 4 Цех виноматериалов и вина | ОВП(AR), ОП-5(з) / ОП-9(з), ОУ-5 / ОУ-8, передвижные, ПК, ящик с песком, ЩП, СИЗОД, газоанализаторы | Виноматериалы — AR-пена, порошок; компактная струя воды запрещена |
| № 5 Центральный материальный склад | ОВЭ-6(з) / ОВЭ-9(з) в зонах картона и РТИ; ОП-10(з) и выше — в кладовой ЛВЖ; ОУ-5 / ОУ-8; ОП-50(з); ПК; ящик с песком; ЩП | Для ЛВЖ — порошок, углекислота, песок; вода не применяется |
| № 6 Цех игристых вин | ОВП(AR), ОП-5(з) / ОП-9(з), ОУ-5 / ОУ-8, передвижные, ПК, ящик с песком, ЩП, СИЗОД, газоанализаторы | Ликёр — AR-пена, порошок; бутылки и акратофоры — только охлаждение с укрытия |

6.3. Правила применения огнетушителей (кратко, с отработкой в теме 9): сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб (шланг) на очаг, нажать рычаг (курок); тушить с наветренной стороны, с ближнего края очага, для порошкового — с расстояния 2–3 м, для углекислотного — не ближе 1 м (опасность обморожения); после применения — сдать на перезарядку.

6.4. Общие запреты на объектах защиты (доводятся до каждого работника): — курить вне специально отведённых и оборудованных мест; — загромождать эвакуационные пути и выходы, проходы, подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам, гидрантам; — применять открытый огонь (свечи, факелы), пиротехнику, проводить огневые работы без наряда-допуска; — хранить ЛВЖ, ЛКМ, растворители, аэрозоли и баллоны с газами вне оборудованных кладовых и площадок; — совместно хранить несовместимые вещества (окислители с горючими жидкостями; кислоты со щелочами); — применять неисправные электронагревательные приборы, самодельные удлинители и лампы без защитных колпаков (в производственных помещениях); — сушить одежду и материалы на нагревательных приборах и на технологическом оборудовании; — оставлять без присмотра включённое оборудование (кроме оборудования непрерывного цикла, работающего по регламенту); — накапливать промасленную ветошь и горючие отходы в помещениях (свыше 1 кг — только в металлическом ящике с плотно закрывающейся крышкой вне помещения); — заряжать аккумуляторы вне зарядной станции, эксплуатировать погрузчики с повреждённой изоляцией; — отключать или выводить из работы АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымную вентиляцию, газоанализаторы.

### Тема 7. Обязанности и порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения (0,25 ч)

7.1. Признаки горения: запах дыма или гари, дым, отблески пламени, повышение температуры корпусов оборудования, срабатывание пожарной сигнализации, показания газоанализатора.

7.2. Алгоритм действий работника (полная версия — инструкция о порядке действий персонала при обнаружении пожара, файл 08-poryadok-deystviy-pri-pozhare.md):

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 — адрес объекта, точное место (здание, этаж, цех, участок, номер агрегата или стеллажа), что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества находятся в зоне горения (вино и ликёр — ЛВЖ, растворители, баллоны с газами, аккумуляторы, аэрозоли), свои Ф. И. О. и телефон. Не вешать трубку до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить руководителю подразделения, ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру (дежурному), в службу охраны.

- Оповестить людей — нажать кнопку ручного пожарного извещателя, привести в действие СОУЭ, громко предупредить работающих рядом. Оповещение — приоритет перед тушением.

- Открыть (разблокировать) турникеты, вращающиеся двери, двери эвакуационных выходов; убедиться, что пути эвакуации свободны.

- Аварийно остановить технологическое оборудование (кнопки «Стоп», конвейеры, насосы, линии розлива, дегоржажа, упаковки, термотоннели) — кроме оборудования, остановка которого недопустима по технологии.

- Отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной) и электрооборудование (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного лица.

- Перекрыть коммуникации — запорную арматуру на подаче продукта, CO₂, SO₂, газа, пара, воды, моющих растворов.

- Приступить к тушению первичными средствами (огнетушитель, пожарный кран, покрывало, песок) — только если это не угрожает жизни и здоровью.

- Эвакуировать горючие вещества и материальные ценности из опасной зоны: в первую очередь ЛВЖ, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы, окислители, картон и упаковку.

- Привести помещение в пожаровзрывобезопасное состояние: удалить проливы, закрыть ёмкости, обесточить оборудование, проветрить (если это не усилит горение).

- При угрозе жизни прекратить тушение и немедленно эвакуироваться по плану эвакуации; лифтами не пользоваться.

- Выйти на место сбора и доложиться руководителю эвакуации для переклички.

- По прибытии пожарной охраны сообщить: что и где горит, есть ли люди, сведения об опасных (взрывоопасных) веществах, об особенностях объекта, о принятых мерах; организовать встречу подразделений.

7.3. Запрещается при пожаре: 1. Прятаться в помещениях, шкафах, подвалах, за оборудованием (основная опасность — токсичные продукты горения и недостаток кислорода). 2. Пользоваться лифтами. 3. Применять воду для тушения: электроустановок под напряжением; ЛВЖ (вино, ликёр, растворители) компактной струёй; карбида кальция и щелочных металлов. 4. Открывать окна и двери в горящем помещении (приток воздуха усиливает горение); двери в горящее помещение при выходе закрывать. 5. Сбивать пламя с одежды руками; применять порошковый огнетушитель непосредственно на человека (кроме углекислотного — с осторожностью); бежать при горящей одежде. 6. Входить в задымлённое помещение без СИЗОД, без страховки, в одиночку. 7. Входить в подвалы, приямки, ёмкости, в зоны с видимым «туманом» CO₂ без газоанализатора и СИЗОД. 8. Приближаться к нагретым или повреждённым сосудам и бутылкам под давлением (акратофоры, баллоны, бутылки с игристым вином).

7.4. Способы тушения по видам горящих материалов — таблица раздаётся слушателям (раздел 4 файла 08-poryadok-deystviy-pri-pozhare.md, краткая версия — приложение В к настоящей Программе).

### Тема 8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей (0,1 ч)

8.1. Требования раздела IV ППР № 1479 распространяются на гостиницы, общежития, хостелы, вахтовые посёлки, санатории, детские оздоровительные учреждения и иные здания для проживания людей — работники применяют их при командировках, вахтовом проживании, размещении в гостиницах и общежитиях.

8.2. Что обязан знать работник: — при заселении ознакомиться с планом эвакуации этажа, запомнить расположение ближайших эвакуационных выходов и лестниц; — знать, где находятся огнетушители, пожарные краны и ручные пожарные извещатели; — не пользоваться лифтами при пожаре; — не курить в постели, не применять открытый огонь (свечи, спички) в номере; курить только в отведённых местах; — не оставлять без присмотра включённые электроприборы (кипятильники, чайники, зарядные устройства, обогреватели), не применять приборы с повреждённой изоляцией; — не загромождать коридоры и выходы личными вещами; — при срабатывании пожарной сигнализации немедленно покинуть здание по плану эвакуации, закрыв за собой дверь, и сообщить о пожаре по телефону 101 или 112; — при задымлении — двигаться пригнувшись, закрыв органы дыхания влажной тканью, при сильном дыме — не выходить в задымлённый коридор, закрыть дверь, уплотнить щели тканью, выйти на балкон, позвать на помощь и позвонить в пожарную охрану.

### Тема 9. Практическая часть (0,5 ч)

| № | Упражнение | Что отрабатывается |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показ и приведение в действие (на учебных образцах) порошкового ОП-5(з), углекислотного ОУ-5, водного ОВЭ-6(з), воздушно-пенного ОВП(AR) | Порядок: пломба — чека — направление — пуск; безопасное расстояние; особенности тушения ЛВЖ и электроустановок |
| 2 | Приведение в действие внутреннего пожарного крана (на стенде или учебном ПК) | Присоединение рукава, подача ствола, пуск воды, работа с распылённой струёй |
| 3 | Применение покрывала и песка на малом проливе (учебный макет) | Локализация пролива ЛВЖ, исключение растекания |
| 4 | Проход по маршруту эвакуации от рабочего места (объекта) до места сбора | Знание маршрута, выходов, мест установки ИПР и планов эвакуации |
| 5 | Приведение в действие ручного пожарного извещателя (ИПР) и оповещение людей | Приоритет оповещения перед тушением |
| 6 | Вызов пожарной охраны (учебный звонок или разбор по карточке) | Что и в какой последовательности сообщить: адрес, место, что горит, люди, опасные вещества |
| 7 | Надевание самоспасателя (СИЗОД), демонстрация работы газоанализатора | Защита органов дыхания; контроль CO₂ и O₂ перед входом в подвал, приямок, ёмкость |
| 8 | Отработка аварийной остановки оборудования (на рабочем месте: кнопки «Стоп», отключение вентиляции) | Действия по п. 5–7 алгоритма (без фактического отключения работающего оборудования) |

Примечание: упражнения 1–3 выполняются на учебных (тренировочных) огнетушителях либо с полной разрядкой огнетушителей, у которых истёк срок годности заряда и которые подлежат перезарядке/утилизации, — с оформлением акта.

### Тема 10. Контроль знаний (проводится в объёме практического занятия)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Форма | Устный опрос либо письменное тестирование по билетам (перечень контрольных вопросов — приложение А) |
| Перечень вопросов в билете | 10 вопросов из приложения А (не менее 3 — по специфике конкретного объекта защиты) |
| Критерий зачёта | Правильные ответы не менее чем на 8 из 10 вопросов (для теста по 30 вопросам — не менее 25) |
| Оформление | Запись в журнале регистрации противопожарного инструктажа; при тестировании — протокол проверки знаний (приложение Г) |
| При неудовлетворительном результате | Повторная проверка знаний в срок не позднее 10 рабочих дней (срок установлен внутренним решением организации); до повторной проверки работник к самостоятельной работе не допускается |

## 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № | Средство | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебный класс (кабинет охраны труда), столы, стулья | Теоретическая часть |
| 2 | Уголок (стенд) по пожарной безопасности: плакаты, знаки пожарной безопасности, образцы маркировки категорий помещений | Наглядность |
| 3 | Компьютер, проектор, экран | Презентация, видеоматериалы |
| 4 | Учебные образцы огнетушителей: ОП-5(з), ОУ-5, ОВЭ-6(з), ОВП(AR) с макетами пломб и чек | Практическое упражнение 1 |
| 5 | Учебный стенд внутреннего пожарного крана (или действующий ПК с разрешения ответственного лица) | Практическое упражнение 2 |
| 6 | Противопожарное покрывало (кошма), ящик с песком 0,5 м³, совковая лопата | Практическое упражнение 3 |
| 7 | Макет ручного пожарного извещателя (либо действующий ИПР при отключённом приводе систем ПЗ) | Практическое упражнение 5 |
| 8 | СИЗОД: самоспасатель (учебный), фильтрующий противогаз, шланговый противогаз | Практическое упражнение 7 |
| 9 | Переносной газоанализатор (CO₂, O₂), СИЗ для работы в подвалах и ёмкостях | Демонстрация, упражнение 7 |
| 10 | Планы (схемы) эвакуации всех 6 объектов, схемы оповещения, список телефонов экстренных служб | Темы 3, 7 |
| 11 | Комплект инструкций № 1–6, инструкция о порядке действий при пожаре, журналы, бланки нарядов-допусков | Раздаточный материал |
| 12 | Аптечка первой помощи | Оказание первой помощи (тема 7) |
| 13 | Карточки-задания для тестирования, бланки протоколов | Контроль знаний |
| 14 | Журнал регистрации противопожарного инструктажа | Оформление результатов |

## 8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Результат вводного инструктажа фиксируется в журнале регистрации противопожарного инструктажа (форма — приложение Б). Обязательные реквизиты: дата, Ф. И. О. и должность (профессия) инструктируемого, подразделение (объект защиты), вид инструктажа, Ф. И. О. и должность инструктирующего, подписи инструктирующего и инструктируемого.

8.2. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплён печатью организации (при наличии печати); ведётся ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

8.3. При проведении контроля знаний в форме тестирования оформляется протокол проверки знаний (приложение Г); при выдаче памяток делается отметка в журнале либо в листе выдачи.

8.4. Срок хранения журналов и протоколов — не менее 5 лет (срок уточняется по номенклатуре дел организации).

8.5. После вводного инструктажа работник направляется к ответственному за пожарную безопасность объекта для прохождения первичного инструктажа на рабочем месте с записью в том же журнале (либо в журнале объекта) и отметкой в листе ознакомления с инструкцией о мерах пожарной безопасности.

## 9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ

9.1. Программу утверждает руководитель организации (п. 1 приложения № 3 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120).

9.2. Внутреннее согласование программы определяется руководителем организации (п. 2 приложения № 3). В организации программа согласовывается с: — ответственным за обеспечение пожарной безопасности; — специалистом по охране труда; — (при необходимости) главным технологом, главным энергетиком, главным механиком.

9.3. Согласование программы с органами государственного пожарного надзора не требуется (п. 3 приложения № 3 к приказу № 1120).

9.4. С утверждённой Программой должны быть ознакомлены лица, проводящие вводный инструктаж, и руководители структурных подразделений (лист ознакомления ведётся в службе охраны труда).

9.5. Пересмотр Программы — в случаях, указанных в п. 1.5 настоящей Программы.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Контрольные вопросы для проверки знаний (30 вопросов)

| № | Вопрос | Правильный ответ (для инструктирующего) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кто проводит вводный противопожарный инструктаж? | Лицо, назначенное приказом руководителя, отвечающее требованию п. 6 приложения № 1 к приказу МЧС № 1120: прошедшее обучение по ДПП в области пожарной безопасности либо имеющее среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» (направление «Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безопасность») |
| 2 | В какой срок проводится вводный противопожарный инструктаж? | До начала осуществления трудовой (служебной) деятельности — в день оформления приёма, до фактического допуска к работе; для командированных — в первый день прибытия |
| 3 | Какие виды противопожарных инструктажей предусмотрены? | Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой |
| 4 | Какова периодичность повторных инструктажей на объектах организации? | Объекты № 2 (цех розлива), № 4 (цех виноматериалов и вина), № 6 (цех игристых вин) и кладовые ЛВЖ объекта № 5 — не реже 1 раза в 6 месяцев; объекты № 1 (административное здание), № 3 (склад готовой продукции), № 5 (центральный материальный склад) — не реже 1 раза в год |
| 5 | Нужно ли согласовывать программу вводного инструктажа с органами ГПН? | Нет. Программу утверждает руководитель организации; согласование с ГПН не требуется (приложение № 3 к приказу № 1120) |
| 6 | Какая жидкость относится к легковоспламеняющейся (ЛВЖ)? | Жидкость с температурой вспышки не более 61 °C в закрытом тигле (не более 66 °C в открытом) — ГОСТ 12.1.044-89 |
| 7 | К какой группе относятся вино, виноматериалы и экспедиционный ликёр? | К ЛВЖ (t вспышки оценочно ≈ 40–60 °C); подтверждается протоколом испытаний или паспортом безопасности |
| 8 | Назовите температуру самовоспламенения и область воспламенения паров этанола | Самовоспламенение ≈ 360–400 °C; концентрационные пределы распространения пламени паров этанола — 3,6–17,7 % об. |
| 9 | Почему нельзя тушить горящее вино компактной струёй воды? | Компактная струя вызывает разбрызгивание и растекание горящей жидкости — площадь горения увеличивается |
| 10 | Почему для тушения вина не подходит обычная воздушно-механическая пена? | Вино — водорастворимая (полярная) жидкость, на которой обычная пена разрушается; нужна спиртостойкая пена (AR / AFFF-AR), порошок, песок, покрывало |
| 11 | Чем тушить электроустановку под напряжением до 1000 В? | Порошковым (ОП-5 и выше) или углекислотным (ОУ-5 и выше) огнетушителем; для ОУ — с расстояния не менее 1 м. Вода и пена запрещены до снятия напряжения |
| 12 | Какие огнетушители применяются в кладовой ЛВЖ и ЛКМ (объект № 5)? | Порошковые (ОП-10(з) и выше) и углекислотные, песок, покрывало; вода не применяется |
| 13 | Чем тушить тлеющий картон (объект № 3)? | Водой (ОВЭ, пожарный кран — распылённой струёй), пенными и порошковыми огнетушителями с обязательной проливкой штабеля на всю глубину и растаскиванием тлеющего материала баграми |
| 14 | Чем опасен диоксид углерода (CO₂)? | Негорюч, в 1,5 раза тяжелее воздуха, вытесняет кислород; ПДК — 9 000 мг/м³; опасно при снижении O₂ ниже 19 % об.; скапливается в приямках, подвалах и ёмкостях — удушье |
| 15 | Можно ли входить в подвал, приямок или ёмкость при подозрении на скопление CO₂? | Нет. Вход только по наряду-допуску, не менее чем вдвоём, после контроля газоанализатором (O₂, CO₂), в СИЗОД, со страховочным канатом и наблюдающим |
| 16 | Какова основная опасность при пожаре для людей? | Токсичные продукты горения (угарный газ, хлористый водород, синильная кислота) и снижение содержания кислорода, а не открытое пламя |
| 17 | Первое действие при обнаружении пожара? | Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112, указав адрес, место, что горит, наличие людей и пострадавших, опасные вещества; затем — оповестить людей и доложить руководителю |
| 18 | Разрешается ли пользоваться лифтом при пожаре? | Нет — при отключении электроэнергии возможна блокировка кабины, шахта работает как дымовая труба |
| 19 | Что делать с технологическим оборудованием, вентиляцией и электроустановками при пожаре? | Аварийно остановить оборудование (кроме технологически необходимого), отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной) и электроустановки (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного лица |
| 20 | Куда и как эвакуироваться при пожаре? | По маршруту плана эвакуации на место сбора; при задымлении — пригнуться, закрыть органы дыхания влажной тканью или надеть самоспасатель; закрыть за собой двери; доложиться руководителю эвакуации для переклички |
| 21 | Какова обязанность работника при обнаружении признаков горения (ст. 214 ТК РФ)? | Соблюдать требования ПБ, немедленно известить руководителя и сообщить в пожарную охрану, уметь применять первичные средства пожаротушения |
| 22 | Вправе ли работник отказаться от выполнения работы при возникновении угрозы его жизни и здоровью? | Да — это форма самозащиты (ст. 379 ТК РФ); необходимо письменно уведомить работодателя |
| 23 | Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований пожарной безопасности? | Дисциплинарная; административная (ст. 20.4 КоАП РФ); уголовная (ст. 168, 219 УК РФ); материальная (размеры санкций — по действующей редакции НПА) [ПРОВЕРИТЬ] |
| 24 | Где на объектах организации разрешено курение? | Только в специально отведённых и оборудованных местах, обозначенных знаком (указать конкретно: __________). Курение в производственных и складских помещениях, а также вне этих мест запрещено |
| 25 | Как часто проводятся практические тренировки по эвакуации? | Не реже 1 раза в полугодие (на объектах с массовым пребыванием людей — согласно п. 9 ППР № 1479; для производственных объектов периодичность устанавливает руководитель — в организации принято 1 раз в полугодие) |
| 26 | Каковы правила обращения с промасленной ветошью и горючими отходами? | Собирать в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой, по окончании смены удалять из помещения; хранение в помещении более 1 кг не допускается; уборка — по графику, с записью в журнале |
| 27 | Какие работы выполняются только по наряду-допуску? | Огневые работы (сварка, резка, пайка, работы с открытым огнём) и газоопасные работы (внутри ёмкостей — акратофоров, резервуаров, бутов; в подвалах, приямках, колодцах) |
| 28 | Почему нельзя совместно хранить окислители, ЛКМ и аэрозоли? | Окислители (перекись водорода, перманганат калия) усиливают горение и могут вызвать самовозгорание при контакте с горючими жидкостями и аэрозолями; хранение — раздельно по группам совместимости |
| 29 | Чем опасны бутылки с игристым вином и акратофоры при пожаре? | Это сосуды под давлением; при нагреве свыше 25–30 °C, ударе или дефекте стекла — разрыв и разлёт осколков. Охлаждать водой с укрытия, не приближаясь |
| 30 | Как проверить исправность огнетушителя и каковы сроки его обслуживания? | Визуальный осмотр — 1 раз в квартал (пломба, чека, индикатор или манометр, отсутствие вмятин и коррозии, срок годности); техническое обслуживание и перезарядка — по паспорту, не реже 1 раза в год; гидравлическое испытание баллона — 1 раз в 5 лет. О неисправности — сообщить ответственному лицу |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

### (форма, рекомендуемая для ведения)

Организация: ______________________ Начат: «» _______ 2026 г.

| № п/п | Дата | Ф. И. О. инструктируемого | Должность (профессия) | Подразделение (объект защиты) | Вид инструктажа (вводный / первичный / повторный / внеплановый / целевой) | Причина внепланового (целевого) инструктажа | Ф. И. О., должность инструктирующего | Подпись инструктирующего | Подпись инструктируемого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Периодичность повторных инструктажей: объекты № 2, 4, 6 и кладовые ЛВЖ объекта № 5 — 1 раз в 6 месяцев; объекты № 1, 3, 5 — 1 раз в год. Допуск к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности запрещён (п. 3 ППР № 1479).

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

## РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ИНСТРУКТИРУЕМОМУ: КАРТОЧКА ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ

| Объект защиты / инструкция | Категория (предварительно) | Класс пожара | Чем тушить | Основные запреты | Повторный инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 Административное здание | В4 / Д | A, E | Порошковый ОП-4(з)/ОП-5(з), углекислотный ОУ-5 (электрощитовая, серверная), водный ОВЭ-6(з) (класс A), ПК | Курение вне отведённых мест; перегрузка электросети; удлинители и бытовые приборы; загромождение коридоров и выходов | 1 раз в год |
| № 2 Цех розлива вина | Б | A, B, E | ОВП(AR) — спиртостойкая пена, ОП-5(з)/ОП-9(з), ОУ-5/ОУ-8 (электроустановки), ПК, песок, покрывало | Компактная струя воды по вину; хранение ЛВЖ вне кладовой; перелив без заземления; работа со снятыми ограждениями; загромождение проходов и подступов к ПК | 1 раз в 6 месяцев |
| № 3 Склад готовой продукции | В | A | Вода (ОВЭ, ПК — распылённой струёй), порошковые, пенные; проливка штабеля на всю глубину | Поверхностное тушение тлеющего штабеля; хранение свыше норм; проезды и эваквыходы загромождать; зарядка аккумуляторов вне станции | 1 раз в год |
| № 4 Цех виноматериалов и вина (без оборота спирта) | Б | A, B, E | ОВП(AR), ОП-5(з)/ОП-9(з), ОУ-5/ОУ-8, передвижные, ПК, песок, покрывало | Вход в ёмкость, подвал, приямок без наряда-допуска, газоанализатора и СИЗОД; смешивание моющих средств; мойка ёмкостей без проветривания | 1 раз в 6 месяцев |
| № 5 Центральный материальный склад | В (участок ЛКМ — А/Б) | A, B | Зоны картона и РТИ — вода, порошок; кладовая ЛВЖ — порошок (ОП-10(з) и выше), углекислота, песок | Совместное хранение окислителей и горючих жидкостей; вода по ЛВЖ; хранение аэрозолей и баллонов вне отведённых мест; курение | 1 раз в год (для работников кладовых ЛВЖ — 1 раз в 6 месяцев) |
| № 6 Цех игристых вин | Б | A, B, E | ОВП(AR), ОП-5(з)/ОП-9(з), ОУ-5/ОУ-8, передвижные, ПК, песок, покрывало; бутылки и акратофоры — только охлаждение водой с укрытия | Приближаться к нагретым сосудам под давлением; вход в бродильное отделение и подвал без газоанализатора и СИЗОД; удары по бутылкам; перегрев выше 25–30 °C | 1 раз в 6 месяцев |

Типовой перечень должностей (профессий), подлежащих вводному инструктажу (уточняется по штатному расписанию):

| Объект защиты | Должности (профессии) |
| --- | --- |
| № 1 Административное здание | Руководитель организации, заместители, главные специалисты, специалисты, бухгалтеры, экономисты, специалисты по кадрам, юрисконсульт, секретарь, системный администратор, курьер, уборщик служебных помещений, работники охраны |
| № 2 Цех розлива вина | Начальник цеха, мастер смены, технолог, оператор линии розлива, оператор этикетировочной машины, оператор термотоннеля, укладчик-упаковщик, оператор (водитель) погрузчика, грузчик, слесарь-ремонтник, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, уборщик производственных помещений |
| № 3 Склад готовой продукции | Заведующий складом, кладовщик, комплектовщик, грузчик, водитель погрузчика, сторож (вахтёр), уборщик |
| № 4 Цех виноматериалов и вина | Начальник цеха, мастер-винодел, технолог, аппаратчик-винодел, оператор (аппаратчик) перекачки и фильтрации, оператор мойки оборудования (мойки ёмкостей), лаборант химического анализа, слесарь-ремонтник, машинист холодильных установок, грузчик |
| № 5 Центральный материальный склад | Заведующий складом, кладовщик (в том числе кладовой ЛВЖ и ЛКМ), комплектовщик, грузчик, водитель погрузчика, слесарь-ремонтник, сторож |
| № 6 Цех игристых вин | Начальник цеха, мастер, технолог, аппаратчик-винодел (акратофоры, резервуары), оператор дегоржажа, оператор линии розлива и оформления, укладчик-упаковщик, лаборант, слесарь-ремонтник, машинист холодильных установок, водитель погрузчика, грузчик |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

## ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Организация: ______________________ Дата: «» _______ 2026 г. Вид обучения: вводный противопожарный инструктаж Программа: Программа вводного противопожарного инструктажа, утверждённая «» _______ 2026 г.

Комиссия в составе:

| Председатель | _________________ /______________________/ |
| --- | --- |
| Члены комиссии | _________________ /______________________/ |
|  | _________________ /______________________/ |

| № п/п | Ф. И. О. | Должность (профессия) | Подразделение (объект защиты) | Номер билета (вопросы) | Число правильных ответов | Оценка (зачтено / не зачтено) | Подпись проверяемого | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоги: проверено знаний у ______ человек; зачтено — ______; не зачтено — ______ (повторная проверка — в срок до «» _______ 2026 г.).

Председатель комиссии: _________________ /______________________/ Члены комиссии: _________________ /______________________/

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

## ПАМЯТКА РАБОТНИКУ

### (выдаётся на руки при вводном противопожарном инструктаже)

### ⚠ ПРИ ПОЖАРЕ:

- Сообщи в пожарную охрану — 101 или 112. Назови адрес, точное место (цех, этаж, участок), что горит, есть ли люди, какие опасные вещества рядом (вино и ликёр — ЛВЖ, растворители, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы), свои Ф. И. О. и телефон. Не клади трубку, пока сообщение не приняли.

- Оповести людей — нажми ручной пожарный извещатель, кричи «Пожар!», предупреди работающих рядом. Оповещение важнее тушения.

- Открой (разблокируй) двери эвакуационных выходов, турникеты, калитки; проверь, что путь наружу свободен.

- Останови оборудование, отключи вентиляцию и электроустановки (кроме систем противопожарной защиты) — по команде ответственного лица; перекрой коммуникации.

- Туши первичными средствами только если это не угрожает твоей жизни: вино, ликёр, растворители — спиртостойкой пеной, порошком, песком, покрывалом; электроустановки — порошком или углекислотой; картон — водой с проливкой штабеля.

- Угроза жизни — бросай всё и уходи по маршруту плана эвакуации. Лифтом не пользоваться! При дыме — пригнись, закрой нос и рот влажной тканью или надень самоспасатель, двери за собой закрывай.

- Выйди на место сбора и доложись руководителю эвакуации для переклички.

- Встреть пожарных: что и где горит, есть ли люди, где опасные вещества, что уже сделано.

### 🚭 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— курить вне установленных мест; применять открытый огонь и пиротехнику; проводить огневые и газоопасные работы без наряда-допуска; — загромождать проходы, эвакуационные выходы, подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам и гидрантам; — хранить ЛВЖ, ЛКМ, растворители, аэрозоли и баллоны с газами вне оборудованных кладовых; хранить окислители вместе с горючими жидкостями; — применять неисправные электроприборы, самодельные удлинители, лампы без защитных колпаков; сушить одежду на приборах и оборудовании; — оставлять без присмотра включённое оборудование (кроме работающего по регламенту непрерывного цикла); — накапливать в помещении промасленную ветошь и горючие отходы (более 1 кг — только в металлическом ящике вне помещения); — отключать и выводить из работы пожарную сигнализацию, оповещение, пожаротушение, противодымную вентиляцию, газоанализаторы; — тушить электроустановки под напряжением водой и пеной; тушить ЛВЖ компактной струёй воды; — входить в подвалы, приямки, ёмкости и зоны «тумана» CO₂ без газоанализатора, СИЗОД и наряда-допуска; входить в задымлённое помещение в одиночку; — приближаться к нагретым или повреждённым акратофорам, баллонам и бутылкам с игристым вином.

### 📞 ТЕЛЕФОНЫ:

| Служба | Телефон |
| --- | --- |
| Пожарная охрана (с мобильного) | 101 |
| Единая служба экстренных вызовов | 112 |
| Ответственный за пожарную безопасность | __________ |
| Диспетчер (дежурный) организации | __________ |
| Охрана (пост) | __________ |
| Руководитель подразделения | __________ |

Памятку получил: _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Программа разработана на основании приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (приложение № 2, п. 1 — 8 обязательных пунктов содержания программы вводного противопожарного инструктажа) с учётом специфики шести объектов защиты винодельческого предприятия и инструкций о мерах пожарной безопасности № 1–6.