# ИНСТРУКЦИЯ

## о порядке действий персонала при обнаружении пожара (загорания)

### и порядке эвакуации людей для всех объектов защиты

Объекты защиты: административное здание (3 этажа); цех розлива вина; склад готовой продукции; цех виноматериалов и вина; центральный материальный склад; цех игристых вин.

| УТВЕРЖДЕНО | Приказ от __________ № ______ |
| --- | --- |
| Разработал | <Ф. И. О., ответственный за ПБ> |
| Дата введения | __________ 2026 г. |

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает единый порядок действий работников при обнаружении пожара (загорания), а также обязанности должностных лиц при пожаре — в соответствии с п. 393(к) и п. 394 Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479).

1.2. Инструкция обязательна для всех работников организации, а также для лиц, временно находящихся на объектах защиты (подрядчики, посетители, командированные).

1.3. Каждый работник при обнаружении пожара обязан немедленно сообщить об этом в пожарную охрану (п. 393(к) ПП РФ № 1479).

1.4. Телефоны вызова: — Пожарная охрана (с мобильного и городского): 101; — Единая служба спасения: 112; — Диспетчер предприятия: __________; — Пост охраны: __________; — Начальник цеха / заведующий складом: __________; — Ответственный за пожарную безопасность: __________; — Главный энергетик (отключение электроэнергии): __________; — Скорая медицинская помощь: 103; — Газоспасательная служба (при утечке аммиака/CO₂): __________.

## 2. Действия работника при обнаружении пожара (ОБЯЗАННОСТИ — п. 393(к) ПП РФ № 1479)

### 2.1. Порядок действий (алгоритм)

| № | Действие | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112, указав: адрес объекта, точное место пожара (здание, этаж, цех, участок, номер агрегата/стеллажа), что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества находятся в зоне горения (вино/ликёр — ЛВЖ, растворители, баллоны с газами, аккумуляторы, аэрозоли), свои Ф. И. О. и телефон | Не вешать трубку до подтверждения приёма сообщения |
| 2 | Сообщить о пожаре руководителю подразделения, ответственному за пожарную безопасность, диспетчеру (дежурному), в службу охраны | По внутренним телефонам |
| 3 | Оповестить людей — нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР), привести в действие СОУЭ, громко кричать «Пожар!», предупредить работающих рядом | Оповещение — приоритет перед тушением |
| 4 | Открыть (разблокировать) турникеты, вращающиеся двери, двери эвакуационных выходов; убедиться, что путь эвакуации свободен | П. 393(к) ПП РФ № 1479 |
| 5 | Аварийно остановить технологическое оборудование (нажать кнопки «Стоп», остановить конвейеры, насосы, линии розлива/дегоржажа/упаковки, термотоннели) | Кроме оборудования, остановка которого недопустима по технологии (перечень утверждается главным технологом) |
| 6 | Отключить вентиляцию (кроме противодымной и аварийной), отключить электрооборудование (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) | По указанию ответственного — п. 394 ПП РФ |
| 7 | Перекрыть коммуникации — запорную арматуру на подаче продукта, CO₂, SO₂, газа, пара, воды, моющих растворов | По указанию ответственного |
| 8 | Приступить к тушению первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран, покрывало, песок) — только если это не угрожает жизни | См. раздел 4 — способы тушения по видам материалов |
| 9 | Эвакуировать горючие вещества и материальные ценности из опасной зоны: в первую очередь — ЛВЖ (вино, ликёр, растворители), баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы, окислители, картон и упаковку | П. 393(к) ПП РФ |
| 10 | Осмотреть и привести помещения в пожаровзрывобезопасное состояние: удалить проливы, закрыть ёмкости, обесточить оборудование, проветрить (если это не усилит горение) | П. 393(к) ПП РФ |
| 11 | При угрозе жизни прекратить тушение и немедленно эвакуироваться по маршруту плана эвакуации; не пользоваться лифтами | См. раздел 3 |
| 12 | Выйти на место сбора и доложиться руководителю эвакуации для переклички | Место сбора — раздел 6 |
| 13 | По прибытии пожарной охраны сообщить представителю подразделения: что и где горит, есть ли люди, сведения об опасных (взрывоопасных) веществах, об особенностях объекта, о принятых мерах | П. 394 ПП РФ |

### 2.2. Запрещается при пожаре

- Прятаться в помещениях, шкафах, подвалах, за оборудованием — при пожаре (особенно на объектах с горючими материалами) основная опасность — токсичные продукты горения (CO, HCl, синильная кислота) и недостаток кислорода.

- Пользоваться лифтами (при отключении электроэнергии — блокировка кабины; шахта — дымовая труба).

- Применять воду для тушения: — электроустановок под напряжением; — ЛВЖ (вино, ликёр, растворители) компактной струёй — растекание горящей жидкости; — карбида кальция, щелочных металлов (выделение ацетилена/водорода — взрыв).

- Открывать окна и двери в горящем помещении (приток воздуха усиливает горение) — двери в горящее помещение закрывать при выходе.

- Тушить одежду на человеке без накидывания плотной ткани (одеяла, пальто, брезента) — запрещается сбивать пламя руками без средств защиты, запрещается применять огнетушитель (кроме углекислотного с осторожностью — обморожение) непосредственно на человека.

- Входить в задымлённое помещение без средств защиты органов дыхания, без страховки, в одиночку.

- Входить в подвалы, приямки, ёмкости, зоны с видимым «туманом» CO₂ без газоанализатора и СИЗОД.

- Приближаться к сосудам и бутылкам под давлением (акратофоры, баллоны, бутылки с игристым вином) при признаках их нагрева/повреждения.

## 3. Порядок эвакуации

### 3.1. Общие правила

- Эвакуация начинается немедленно после получения сигнала оповещения — независимо от того, обнаружен ли очаг горения лично работником.

- Двигаться по указанным маршрутам (планам эвакуации), не пользуясь лифтами, без паники, не создавая давки.

- При задымлении — двигаться пригнувшись или ползком (дым поднимается вверх; у пола — ниже концентрация токсичных продуктов и выше содержание кислорода), прикрывая органы дыхания влажной тканью.

- При невозможности покинуть помещение — выйти на балкон, лоджию, в крайнем случае — в помещение с окном, закрыть дверь, заткнуть щели влажной тканью, подавать сигналы (голос, фонарь, яркая ткань), звонить в пожарную охрану (101/112), сообщив своё местонахождение.

- Помочь эвакуироваться лицам, нуждающимся в помощи (пострадавшим, лицам с ограниченными возможностями передвижения, посетителям).

- По выходе из здания — немедленно отойти на безопасное расстояние (не менее 50 м — при угрозе взрыва баллонов/резервуаров), не занимать пути подъезда пожарной техники, прибыть на место сбора.

- Доложиться руководителю эвакуации (ответственному по объекту) для переклички; запрещается самовольно покидать место сбора.

### 3.2. Обязанности руководителя эвакуации (ответственного по объекту)

| № | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Получить информацию о пожаре и оценить обстановку |
| 2 | Организовать оповещение людей (СОУЭ, голосом, обходом помещений) |
| 3 | Организовать эвакуацию по маршрутам плана эвакуации; назначить ответственных по этажам/участкам (при необходимости) |
| 4 | Организовать проверку помещений на предмет отсутствия людей (обход, перекличка) |
| 5 | Организовать спасение людей, не способных эвакуироваться самостоятельно |
| 6 | Провести перекличку на месте сбора по списочному составу |
| 7 | Доложить руководителю тушения пожара (до его прибытия — диспетчеру/руководителю организации) о результатах эвакуации: «все эвакуированы» или «отсутствуют: Ф. И. О., последнее место нахождения» |
| 8 | Обеспечить встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь, сообщить сведения об опасных веществах и об особенностях объекта |
| 9 | Организовать оцепление зоны пожара, недопущение посторонних |

### 3.3. Места сбора (указываются для каждого объекта)

| Объект защиты | Место сбора | Расстояние | Ответственный за перекличку |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание (3 этажа) | ______________________ | не менее 15 м от здания | <Ф. И. О.> |
| Цех розлива вина | ______________________ | не менее 50 м | <Ф. И. О.> |
| Склад готовой продукции | ______________________ | не менее 50 м | <Ф. И. О.> |
| Цех виноматериалов и вина | ______________________ | не менее 50 м | <Ф. И. О.> |
| Центральный материальный склад | ______________________ | не менее 50 м | <Ф. И. О.> |
| Цех игристых вин | ______________________ | не менее 50 м | <Ф. И. О.> |

## 4. Способы и средства тушения по видам горящих материалов

| Горящий материал / оборудование | Класс пожара | Средства тушения | Запрещается |
| --- | --- | --- | --- |
| Картон, коробки, бумага, этикетки, дерево, паллеты, текстиль | A | Вода (ОВЭ-6/9, пожарный кран — распылённой струёй), пенные огнетушители, порошковые; обязательна проливка штабеля на всю глубину и растаскивание тлеющего материала баграми | Ограничиваться поверхностным тушением (тление внутри штабеля → повторное возгорание) |
| Вино, виноматериалы, экспедиционный ликёр (водорастворимые ЛВЖ) | B | Спиртостойкая пена (AR/AFFF-AR), порошковые огнетушители (ОП-5 и выше), распылённая вода (осторожно), песок, покрывало — на малых проливах | Компактные струи воды (растекание горящей жидкости); обычная (не спиртостойкая) пена разрушается на полярных жидкостях |
| Масла, ГСМ, гидравлические жидкости | B | Порошковые, пенные (в т. ч. спиртостойкие) огнетушители, песок, покрывало; распылённая вода | Компактные струи воды |
| Растворители, ЛКМ, клеи (ЛВЖ) | B | Порошковые, углекислотные, спиртостойкие пенные огнетушители, песок, покрывало | Вода (компактная струя) |
| Электроустановки под напряжением (до 1000 В) | E | Порошковые (ОП-5 и выше) и углекислотные (ОУ-5 и выше) огнетушители — с безопасного расстояния (для ОУ — не менее 1 м) | Вода, пенные огнетушители — до снятия напряжения |
| Горючие газы (пропан, ацетилен, водород) | C | Порошковые огнетушители; прекратить подачу газа (перекрыть вентиль/арматуру); охлаждение оборудования водой | Тушить пламя до прекращения подачи газа (образование взрывоопасной смеси) |
| Аэрозольные упаковки | A, B, C | Порошковые огнетушители; обильное охлаждение соседних баллонов водой; не приближаться к горящему баллону | Приближаться к горящему баллону без укрытия |
| Li-ion (литий-ионные) аккумуляторы | A, B, E | Обильное охлаждение водой (большой объём), порошковые огнетушители; после ликвидации пламени — продолжить охлаждение (риск повторного возгорания); вынести на открытую площадку (при возможности) | Вдыхать дым (токсичен — HF, CO); применять компактную струю (разброс) |
| Резинотехнические изделия (РТИ), пластмассы | A | Вода (распылённая), пенные, порошковые огнетушители; обильное орошение (обильное дымовыделение) | Вдыхать продукты горения (токсичны: CO, HCl, сероводород) |
| Одежда на человеке | A | Накрыть плотной тканью (одеяло, пальто, брезент), прижать, погасить пламя, перекатывая; при возможности — погрузить горящий участок в воду | Сбивать пламя руками; применять порошковый огнетушитель на кожу; бежать (усиливает горение) |

Важно: для тушения вина и виноматериалов (водорастворимых полярных жидкостей) обычная воздушно-механическая пена разрушается; применяется спиртостойкая пена (AR).

## 5. Обязанности должностных лиц при пожаре (п. 394 ПП РФ № 1479)

| № | Обязанность | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб, работников объекта защиты | <Ф. И. О.> |
| 2 | Организация спасения людей имеющимися в организации силами и средствами | <Ф. И. О.> |
| 3 | Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей при пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) | <Ф. И. О.> |
| 4 | При необходимости отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановка работы транспортёров, конвейеров, агрегатов, аппаратов, теплогенерирующих установок с автоматическим запуском резервного топлива и насосов-дозаторов, температура поверхности которых выше 90 °C | <Ф. И. О.> |
| 5 | Перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановка систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания | <Ф. И. О.> |
| 6 | Прекращение всех работ в здании (сооружении), если это допустимо по технологическому процессу производства, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара | <Ф. И. О.> |
| 7 | Удаление за пределы опасной зоны всех работников организации, не участвующих в тушении пожара | <Ф. И. О.> |
| 8 | Осуществление общего руководства по тушению пожара (с учётом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны | <Ф. И. О.> |
| 9 | Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара | <Ф. И. О.> |
| 10 | Одновременно с тушением пожара организация эвакуации и защиты материальных ценностей | <Ф. И. О.> |
| 11 | Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара | <Ф. И. О.> |
| 12 | Сообщение подразделениям пожарной охраны необходимых сведений об опасных (взрывоопасных), взрывчатых веществах, хранящихся и применяемых на объекте защиты | <Ф. И. О.> |
| 13 | При прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организуется привлечение сил и средств объекта защиты к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития | <Ф. И. О.> |

## 6. Сведения об опасных (взрывоопасных) веществах для сообщения пожарной охране

| Объект защиты | Опасные вещества, хранящиеся и применяемые (сообщить РТП) |
| --- | --- |
| Цех розлива вина | Вино (ЛВЖ, t всп ≈ 40–60 °C) — ______ дал; картон, коробки, этикетки — ______ кг; полимерная плёнка — ______ кг; баллоны с CO₂ — ______ шт. (площадка ______); растворители — ______ л (кладовая ______); моющие средства — ______ л |
| Склад готовой продукции | Картон, коробки, гофротара, этикетки — ______ т; полиэтиленовая/ПВХ плёнка — ______ кг; деревянные паллеты — ______ шт.; готовая продукция в картонной упаковке — ______ паллет; аккумуляторы погрузчиков (зарядная станция — ______) |
| Цех виноматериалов и вина (без оборота спирта) | Виноматериалы и вино (ЛВЖ) — ______ дал; CO₂ (брожение, баллоны — ______ шт.); SO₂ (баллоны — ______ шт., помещение ______); хладагент (аммиак/фреон — ______ кг); дубовые бочки — ______ шт.; моющие средства (NaOH, кислоты) — ______ л |
| Центральный материальный склад | ЛКМ, эмали, лаки — ______ л; растворители (уайт-спирит, ацетон, ксилол) — ______ л; масла и ГСМ — ______ л; аэрозоли — ______ шт.; баллоны: пропан — ______ шт., кислород — ______ шт., CO₂ — ______ шт. (площадка ______); аккумуляторы (свинцово-кислотные — ______ шт., Li-ion — ______ шт.); окислители (перекись водорода, перманганат калия) — ______ кг; картон, РТИ, полимеры — ______ т |
| Цех игристых вин | Бутылки с игристым вином под давлением (до ______ МПа) — ______ бутылок; резервуары-акратофоры под давлением — ______ шт. (рабочее давление ______ МПа); экспедиционный ликёр (ЛВЖ) — ______ л (кладовая ______); CO₂ — баллоны ______ шт., сброс из акратофоров; жидкий азот (при наличии) — ______ л; картон, коробки — ______ кг |
| Административное здание | Моющие и чистящие средства — ______ л; бумага, картон — ______ кг; оргтехника, серверное оборудование (ИБП) |

## 7. Первая помощь пострадавшим при пожаре

| Состояние | Действия |
| --- | --- |
| Отравление продуктами горения (CO, дым) | Вынести (вывести) пострадавшего на свежий воздух; расстегнуть одежду; уложить с приподнятыми ногами; при отсутствии дыхания — искусственное дыхание «рот в рот» (через влажную ткань); вызвать скорую (103); при возможности — ингаляция кислорода |
| Ожоги | Прекратить воздействие (погасить одежду); не вскрывать пузыри, не отрывать прилипшую одежду, не смазывать маслом и мазями; наложить стерильную повязку (сухую, чистую ткань); охладить место ожога водой (не ледяной) на 10–15 минут при термическом ожоге I–II степени; обезболить; вызвать скорую |
| Обморожение (жидкий азот, CO₂ — при расширении) | Перенести в тёплое помещение; снять промёрзшую одежду; согреть (тёплая вода 30–40 °C, теплоизолирующая повязка); запрещается растирать снегом; дать тёплое питьё; вызвать скорую |
| Удушье (недостаток кислорода, CO₂) | Немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух (спасатель — только в СИЗОД, со страховкой, не менее 2 человек!); освободить дыхательные пути; при отсутствии дыхания — искусственное дыхание; ингаляция кислорода; вызвать скорую (103) |
| Ранение стеклом (бой бутылок), порезы | Остановить кровотечение (давящая повязка, при сильном — жгут с указанием времени наложения не более 1 часа); обработать рану, наложить стерильную повязку; вызвать скорую; удаление осколков из раны запрещено |
| Попадание кислоты/щёлочи на кожу или в глаза | Обильно промыть проточной водой не менее 15–20 минут (глаза — промыть, при попадании щёлочи — обязательно промыть и обратиться к врачу); при попадании кислоты на кожу — промыть водой, затем 2 % раствором питьевой соды; при попадании щёлочи — промыть водой, затем слабым раствором уксусной/лимонной кислоты; вызвать скорую |
| Электротравма | Освободить пострадавшего от действия тока (отключить электроустановку, отбросить провод сухой деревянной палкой — не касаться пострадавшего голыми руками!); при отсутствии дыхания и пульса — непрямой массаж сердца и искусственное дыхание; вызвать скорую (103) |

Аптечки первой помощи — размещены: ______________________ (пост охраны, помещение мастера, цеха, склад). Ответственный за комплектование и пополнение — <Ф. И. О.>.

## 8. После ликвидации пожара

- Сообщить руководителю организации и ответственному за пожарную безопасность о ликвидации пожара и последствиях.

- Обеспечить сохранность обстановки на месте пожара до прибытия представителей пожарной охраны и комиссии (кроме случаев, когда это угрожает жизни и здоровью или нарушает работу организации).

- Проверить состояние систем противопожарной защиты; привести их в работоспособное состояние; заменить использованные огнетушители (перезарядка в течение ______ суток с даты применения).

- Организовать расследование (приказ по организации, комиссия не менее 3 человек) с составлением акта; при наличии пострадавших — расследование в порядке, установленном ТК РФ (ст. 227–231), с уведомлением соответствующих органов.

- Провести внеплановый противопожарный инструктаж со всеми работниками объекта.

- Пересмотреть инструкции по пожарной безопасности (при необходимости) — в течение 30 дней.

- Сообщить в страховую компанию (при наличии страхования имущества) и (при необходимости) в надзорные органы.

| С инструкцией ознакомлен(а) | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| (Лист ознакомления — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md) |  |  |