# ПРОГРАММА

## вводного противопожарного инструктажа

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ВК САТЕРА» (далее — ООО «ВК САТЕРА», Общество) Объекты защиты: административное здание; цех виноматериалов и вина; цех розлива; цех игристых вин; склад готовой продукции; центральный материальный склад; вспомогательные здания и сооружения Структурные подразделения: 14 (административный отдел, бухгалтерия, отдел кадров, отдел сбыта, производственная лаборатория, отдел ЕГАИС, цех виноматериалов и вина, цех розлива, цех игристых вин, склад готовой продукции, центральный материальный склад, отдел главного энергетика, отдел главного механика, хозяйственная служба) Численность: 90 человек (по представленному списку)

УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «ВК САТЕРА» _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г. М. П.

СОГЛАСОВАНО Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

РАЗРАБОТАЛ _________________ /______________________/ (лицо, отвечающее требованиям п. 6 приложения № 1 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Программа вводного противопожарного инструктажа (далее — Программа) разработана в соответствии с:

| Документ | Статус |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» | Действует |
| Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 27 — пожарная и взрывопожарная опасность объектов защиты; ст. 8 — классы пожаров; п. 15 ст. 2 — обучение мерам ПБ) | Действует |
| Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (далее — ППР № 1479), раздел XVIII (п. 392–394), раздел XIX | Действует до 31.12.2026 включительно |
| Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц… по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» | Вступил в силу 01.09.2025, действует до 01.09.2031; зарегистрирован Минюстом России 19.02.2025 № 81324 |
| — приложение № 1 — Порядок, виды, сроки обучения |  |
| — приложение № 2, п. 1 — Требования к содержанию программ вводного противопожарного инструктажа | Основа настоящей Программы |
| — приложение № 3 — Порядок утверждения и согласования программ | Согласование с органами ГПН не требуется |
| — приложение № 4 — Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) |  |
| Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 | Утратил силу с 01.09.2025 |
| Трудовой кодекс РФ (ст. 212, 214, 225 — обязанности работодателя по обучению, инструктажам) | Действует |
| Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н (порядок разработки инструкций в т. ч. по пожарной безопасности) | Действует до 01.09.2032 (уточнить) |
| СП 12.13130 (категорирование помещений); ПУЭ гл. 7.3 (классы зон); ГОСТ 12.1.044-89 (ЛВЖ/ГЖ); ГОСТ 12.1.004-91 | Действуют |
| КоАП РФ ст. 20.4; УК РФ ст. 168, 219 | Ответственность |

1.2. Содержание Программы полностью охватывает все 8 пунктов требований, установленных п. 1 приложения № 2 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (карта соответствия — раздел 5 настоящей Программы).

1.3. Программа утверждается руководителем организации. Согласования с органами государственного пожарного надзора не требуется (п. 3 приложения № 3 к приказу № 1120). Внутреннее согласование определяется руководителем Общества (п. 2 приложения № 3) — в ООО «ВК САТЕРА» программа согласовывается со специалистом по охране труда и ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

1.4. Программа пересматривается: — при вступлении в силу изменений в законодательство о пожарной безопасности (в т. ч. при принятии новой редакции ППР после 31.12.2026); — при пожаре, аварии, предписании органа ГПН; — при изменении технологии, состава объектов защиты, вводе новых производств; — не реже 1 раза в 5 лет.

## 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: формирование у работника знаний, умений и практических навыков, необходимых для соблюдения требований пожарной безопасности и безопасных действий при пожаре на объектах защиты ООО «ВК САТЕРА», до начала осуществления им трудовой деятельности.

Задачи: 1. Дать представление о законодательстве РФ о пожарной безопасности и требованиях ППР № 1479. 2. Дать общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов Общества (вино и виноматериалы — ЛВЖ; картон, упаковка, этикетки; CO₂; сосуды под давлением). 3. Ознакомить с эвакуационными и аварийными путями и выходами, планами эвакуации, местами сбора. 4. Показать статистику, типичные причины и последствия пожаров на аналогичных объектах. 5. Разъяснить права, обязанности и ответственность работников в области пожарной безопасности. 6. Дать представление о системе обеспечения пожарной безопасности объектов защиты и мерах по предотвращению и тушению пожаров. 7. Отработать порядок действий при обнаружении пожара: вызов пожарной охраны, аварийная остановка оборудования, отключение вентиляции и электроустановок, применение первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, эвакуация людей и материальных ценностей. 8. Дать общие сведения о требованиях пожарной безопасности в зданиях для проживания людей (применяются при командировках, проживании в гостиницах, общежитиях, вахтовых помещениях).

## 3. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ВВОДНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала осуществления трудовой или служебной деятельности (п. 9 приложения № 1 к приказу № 1120):

| № | Категория лиц | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все лица, вновь принимаемые на работу (службу), в том числе на временную работу | До подписания трудового договора или до фактического допуска к работе (в день оформления приёма) |
| 2 | Лица, командированные в Общество | В первый день прибытия |
| 3 | Лица, прикомандированные на работу (службу) | До начала работы |
| 4 | Лица, проходящие обучение в форме практической подготовки или стажировки (студенты, учащиеся, практиканты) | До начала практики/стажировки |
| 5 | Иные лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность на объектах защиты Общества | Работники подрядных организаций, лица по гражданско-правовым договорам, персонал охраны (при наличии), волонтёры |

Допуск к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа, не допускается (п. 1 приложения № 1 к приказу № 1120, п. 3 ППР № 1479).

Вводный инструктаж не освобождает от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, повторных, внеплановых и целевых инструктажей.

## 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

### 4.1. Кто проводит

Вводный противопожарный инструктаж проводят лица, назначенные приказом директора, отвечающие одному из требований п. 6 приложения № 1 к приказу № 1120:

- прошедшие обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (в т. ч. по гражданско-правовому договору); либо

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или по направлению подготовки «Техносферная безопасность» (профиль «Пожарная безопасность»).

В ООО «ВК САТЕРА» проведение вводного инструктажа возложено на:

| Должность | Ф. И. О. | Основание (реквизиты документа об образовании / ДПП) |
| --- | --- | --- |
| Специалист по охране труда | ______________ | диплом / удостоверение о повышении квалификации № ______ от __________ |
| Ответственный за обеспечение пожарной безопасности | ______________ | ______________ |

### 4.2. Форма и место проведения

- Форма: устный инструктаж (лекция, беседа) с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов на бумажном и (или) электронном носителе, подготовленных на основании НПА и нормативных документов по пожарной безопасности (п. 7 приложения № 1).

- Теоретическая часть допускается с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий — только если это предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к нему (п. 4 приложения № 1). В ООО «ВК САТЕРА» вводный инструктаж проводится очно; дистанционный формат применяется только для дистанционных работников (ст. 312.1 ТК РФ) и надомников (ст. 310 ТК РФ) при наличии условия в трудовом договоре.

- Практическая часть — очно, на объекте защиты, с практическим показом (п. 3 приложения № 1: обучение содержит теоретическую и практическую части).

- Место: учебный класс (кабинет охраны труда / помещение __________); практическая часть — на территории и в помещениях объекта, по маршруту эвакуации.

- Продолжительность: 2 академических часа (теория — 1,5 ч; практическая часть — 0,5 ч). Допускается проведение единовременно и непрерывно либо поэтапно (дискретно) — п. 3 приложения № 1.

### 4.3. Документирование результатов

| Документ | Требование |
| --- | --- |
| Журнал учёта противопожарных инструктажей | Запись о проведении вводного инструктажа с указанием даты, Ф. И. О. и должности инструктируемого, подразделения, вида инструктажа, Ф. И. О. и должности инструктирующего; подписи инструктирующего и инструктируемого (рекомендуемый образец — приложение к приказу № 1120). Форма — приложение Б к настоящей Программе. Хранение — не менее 5 лет (по Номенклатуре дел Общества). |
| Личная карточка / лист ознакомления | Применяется по решению Общества (приложение В) |
| Протокол проверки знаний | При проведении контроля знаний (письменного тестирования) — приложение Г |
| Отметка в листе ознакомления с инструкцией о мерах ПБ | После первичного инструктажа на рабочем месте |

### 4.4. Ответственность за организацию

| Функция | Ответственный |
| --- | --- |
| Организация проведения, ведение журнала, хранение материалов | Специалист по охране труда |
| Контроль своевременности прохождения (сверка с приказами о приёме на работу, договорами ГПХ, командировочными удостоверениями) | Начальник отдела кадров |
| Обеспечение материально-технической базы (огнетушители для тренировки, плакаты, макеты, аптечка) | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе |
| Общий контроль | Директор ООО «ВК САТЕРА» |

## 5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И КАРТА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИКАЗА МЧС № 1120

| № темы | Наименование темы | Пункт приложения № 2 к приказу № 1120 | Вид занятия | Часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные положения законодательства РФ о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в РФ. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа | п. 1.1) | Лекция | 0,2 |
| 2 | Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты ООО «ВК САТЕРА» | п. 1.2) | Лекция с демонстрацией | 0,25 |
| 3 | Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов | п. 1.3) | Лекция, разбор плана эвакуации | 0,15 |
| 4 | Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты | п. 1.4) | Лекция | 0,1 |
| 5 | Права и обязанности работников в области пожарной безопасности. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности | п. 1.5) | Лекция | 0,15 |
| 6 | Общие меры по предотвращению и тушению пожаров. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: система предотвращения пожара, система противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий | п. 1.6) | Лекция | 0,25 |
| 7 | Обязанности и порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения: вызов пожарной охраны, аварийная остановка технологического оборудования, отключение вентиляции, электроустановок и электрооборудования, пользование первичными средствами пожаротушения и системами пожарной автоматики, эвакуация людей, имущества и материальных ценностей | п. 1.7) | Лекция + разбор алгоритма | 0,3 |
| 8 | Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей | п. 1.8) | Лекция | 0,1 |
| 9 | Практическая часть: отработка действий при возникновении пожара, применение огнетушителей и пожарного крана, проход по маршруту эвакуации, пользование средствами связи и СИЗ | п. 3 приложения № 1 (теоретическая и практическая части) | Практическое занятие | 0,5 |
| 10 | Контроль знаний (устный опрос / тестирование по билетам) | — | Проверка знаний | в объёме темы 9 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,0 |

## 6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ

### Тема 1. Основные положения законодательства РФ о пожарной безопасности (0,2 ч)

1.1. Система нормативного регулирования в области пожарной безопасности: ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ (Технический регламент), ППР № 1479 (действуют до 31.12.2026), своды правил (СП), национальные стандарты, правила противопожарного режима, инструкции о мерах пожарной безопасности. 1.2. Ключевые требования ППР № 1479, обязательные для каждого работника: — обязанность пройти обучение мерам ПБ до допуска к работе (п. 3); — правила курения и применения открытого огня (п. 14) — на объектах защиты места для курения определены приказом; — содержание путей эвакуации, запрет их загромождения, эксплуатации электрооборудования, хранения горючих материалов в неустановленных местах; — порядок проведения огневых работ — только по наряду-допуску; — требования к содержанию территории, зданий и помещений, к первичным средствам пожаротушения (раздел XIX и приложения № 1, 2). 1.3. Порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности (приложение № 1 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120, действует с 01.09.2025 по 01.09.2031):

| Вид инструктажа | С кем проводится | Сроки / основания |
| --- | --- | --- |
| Вводный | Все вновь принимаемые (в т. ч. временно), командированные, прикомандированные, практиканты, работники подрядных организаций | До начала трудовой (служебной) деятельности |
| Первичный на рабочем месте | Все работники перед допуском к самостоятельной работе, в т. ч. переведённые, совместители | До начала самостоятельной работы |
| Повторный | Все работники | Не реже 1 раза в год; на объектах с пожароопасным производством (цех виноматериалов и вина, цех розлива, цех игристых вин, склады) — не реже 1 раза в 6 месяцев [ПРОВЕРИТЬ по приложению № 1 к приказу № 1120] |
| Внеплановый | Все работники (или отдельные категории) | При изменении НПА, технологии, оборудования; при пожаре/аварии; по предписанию ГПН; при перерывах в работе |
| Целевой | Исполнители разовых пожароопасных и огневых работ | Перед выполнением работ по наряду-допуску |

1.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) — обязательно для категорий лиц, установленных приложением № 4 к приказу № 1120 (в т. ч. лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; лица, проводящие противопожарные инструктажи; работники взрывопожароопасных производств — уточнить по приложению № 4). 1.5. Исключение пожарно-технического минимума (ПТМ): понятие «пожарно-технический минимум» из регулирования исключено. Обучение мерам ПБ осуществляется по программам противопожарных инструктажей и (или) по дополнительным профессиональным программам. 1.6. Внутренние документы Общества: инструкции о мерах пожарной безопасности по объектам защиты (инструкции № 1–6), инструкция о порядке действий персонала при обнаружении пожара, приказы об утверждении инструкций, о назначении ответственных, о местах курения.

### Тема 2. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты ООО «ВК САТЕРА» (0,25 ч)

2.1. Перечень объектов защиты и их пожарная характеристика:

| Объект защиты | Класс функциональной пожарной опасности | Категория помещений (предварительно, уточнить расчётом по СП 12.13130) | Основная пожарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание | Ф4.3 | В4 / Д | Бумага, мебель, оргтехника |
| Цех виноматериалов и вина (без оборота спирта) | Ф5.1 | Б | Виноматериалы и вино (ЛВЖ), CO₂ при брожении, древесина бочек |
| Цех розлива | Ф5.1 | Б | Вино (ЛВЖ), картон, этикетки, полимерная упаковка, паллеты |
| Цех игристых вин | Ф5.1 | Б | Вино (ЛВЖ), экспедиционный ликёр, CO₂ под давлением, бутылки под давлением |
| Склад готовой продукции | Ф5.2 | В | Картон, коробки, этикетки, деревянные паллеты, полимерная плёнка |
| Центральный материальный склад | Ф5.2 | В (кладовые ЛВЖ/ЛКМ — А/Б) | Упаковка, РТИ, полимеры, ЛКМ, аэрозоли, баллоны с газами |

2.2. Пожароопасные свойства веществ и материалов: — Вино и виноматериалы — легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ): температура вспышки ориентировочно 40–60 °C (подтверждается протоколом испытаний и паспортом безопасности); пары этанола образуют взрывоопасные смеси (КПР 3,6–17,7 % об.); температура самовоспламенения ≈ 360–400 °C. Оборот этилового спирта на предприятии отсутствует. — Картон, коробки, этикетки, бумага — легковоспламеняющиеся твёрдые материалы, горят быстро, склонны к тлению (скрытые очаги внутри штабеля). — Полимерные материалы (стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка, ПЭТ-тара) — при горении выделяют плотный токсичный дым (CO, HCl — для ПВХ). — Деревянные паллеты, бочки — горючие материалы. — Диоксид углерода (CO₂) — негорюч, но в 1,5 раза тяжелее воздуха, скапливается в приямках, подвалах, ёмкостях, вытесняет кислород — основная причина асфиксии на предприятиях игристых вин; ПДК — 9 000 мг/м³. — Сосуды и бутылки под давлением (акратофоры, резервуары, бутылки с игристым вином до 0,5–0,7 МПа) — при нагреве выше 25 °C, ударе, дефекте стекла происходит разрыв с выбросом жидкости и CO₂. — Моющие и дезинфицирующие средства — часть горюча; при смешивании хлорсодержащих с кислотами/аммиаком выделяется хлор. — Горючие газы в баллонах (при наличии), Li-ion и свинцовые аккумуляторы (водород при зарядке), масла и ГСМ.

2.3. Классы пожаров (ст. 8 ФЗ № 123-ФЗ) и средства тушения: — A — твёрдые горючие материалы (картон, дерево, текстиль) → вода, пена, порошок; — B — горючие жидкости (вино, ликёр, масла, растворители) → спиртостойкая пена (AR), порошок; компактной струёй воды — запрещается; — C — горючие газы → порошок; прекратить подачу газа; — D — металлы (на объектах, как правило, отсутствуют); — E — электроустановки под напряжением → порошок, CO₂; вода и пена — только после снятия напряжения.

2.4. Категории помещений и классы зон указываются на дверях производственных и складских помещений (п. 12 ППР № 1479); работник обязан знать категорию своего помещения.

### Тема 3. Эвакуационные и аварийные пути и выходы (0,15 ч)

3.1. Понятия: эвакуационный выход, эвакуационный путь, аварийный выход, зона безопасности, план эвакуации, СОУЭ. 3.2. Для каждого объекта защиты Общества: количество и расположение эвакуационных выходов (не менее двух рассредоточенных), лестничные клетки, коридоры, тамбуры, наружные пожарные лестницы, выходы на кровлю. 3.3. Места размещения планов эвакуации, знаков пожарной безопасности, указателей «Выход», аварийного освещения. 3.4. Места сбора по объектам защиты и порядок переклички. 3.5. Требования, обязательные для работника: — не загромождать пути эвакуации, проходы, проезды, подступы к пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам, ИПР; — не снимать и не заклинивать двери эвакуационных выходов, не снимать доводчики; — не закрывать планы эвакуации, указатели, знаки; — при пожаре не пользоваться лифтами; — при задымлении — двигаться пригнувшись или ползком, закрывая органы дыхания влажной тканью. 3.6. Турникеты и вращающиеся двери (при наличии) при пожаре разблокируются; ответственные — по приказу.

### Тема 4. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты (0,1 ч)

4.1. Типичные причины пожаров на предприятиях пищевой (винодельческой) промышленности: — нарушение правил эксплуатации электрооборудования (перегрузка, КЗ, самодельные удлинители, перегрев подшипников); — курение в неустановленных местах (тление картона → пламенное горение через 1–3 часа); — проведение огневых работ без наряда-допуска и без дегазации ёмкостей из-под ЛВЖ; — перегрев термоусадочного тоннеля, накопление обрезков плёнки; — проливы ЛВЖ, масла; несоблюдение заземления при перекачке; — нарушение температурного режима хранения бутылок под давлением; — самовозгорание промасленной ветоши и отработанного фильтр-материала; — отключение вентиляции в помещениях с выделением CO₂. 4.2. Последствия: травмы и гибель людей (основная причина гибели — токсичные продукты горения: CO, HCl, синильная кислота; недостаток кислорода), уничтожение имущества, приостановление деятельности, административная и уголовная ответственность, репутационные и финансовые потери. 4.3. Внутренняя статистика Общества: пожары и загорания за последние 3 года — __________ (заполнить; при отсутствии — «не зарегистрированы»).

### Тема 5. Права и обязанности работников в области пожарной безопасности. Ответственность (0,15 ч)

5.1. Обязанности работника (ст. 214 ТК РФ, ст. 34 ФЗ № 69-ФЗ, п. 393 ППР № 1479): — соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания и требования должностных лиц; — проходить обучение мерам ПБ, инструктажи и проверку знаний; — знать и соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности своего объекта защиты; — знать места расположения первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, путей эвакуации, план эвакуации; — знать порядок действий при пожаре, способы вызова пожарной охраны; — не допускать действий, приводящих к пожару, задымлению и травмированию людей; — курить только в установленных местах; — по окончании работы — осмотреть рабочее место, отключить электрооборудование (кроме предусмотренного перечнем), убрать горючие отходы и материалы; — немедленно сообщать руководителю о выявленных нарушениях, неисправностях оборудования, систем ПЗ; — при обнаружении пожара (признаков горения) немедленно сообщить в пожарную охрану (п. 393(к) ППР № 1479). 5.2. Права работника (ст. 219 ТК РФ, ст. 1 ФЗ № 69-ФЗ): — на рабочее место, соответствующее требованиям пожарной безопасности; — на получение достоверной информации об условиях и охране труда, о пожарной опасности на рабочем месте, о мерах защиты; — на обучение мерам ПБ за счёт работодателя; — на использование СИЗ, выдаваемых работодателем; — на отказ от выполнения работ при возникновении опасности пожара, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; — на обращение в органы власти и к работодателю по вопросам пожарной безопасности. 5.3. Ответственность:

| Нарушение | Ответственность |
| --- | --- |
| Нарушение требований пожарной безопасности | ст. 20.4 КоАП РФ: предупреждение или штраф — на граждан 5 000–15 000 ₽; на должностных лиц 20 000–30 000 ₽; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, 20 000–30 000 ₽ / 40 000–60 000 ₽; на юридических лиц 150 000–200 000 ₽ / 300 000–400 000 ₽ |
| То же в условиях особого противопожарного режима; повторное нарушение | ч. 2–4 ст. 20.4 КоАП РФ — повышенные штрафы либо приостановление деятельности до 90 суток |
| Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (в т. ч. при пожаре) | ст. 168 УК РФ |
| Нарушение требований ПБ, повлёкшее тяжкий вред здоровью или смерть человека | ст. 219 УК РФ |

[ПРОВЕРИТЬ размеры санкций в действующей редакции]

5.4. Дисциплинарная ответственность: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192, 193, 81 ТК РФ) — за непрохождение инструктажа, курение в неустановленном месте, загромождение путей эвакуации и др.

### Тема 6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (0,25 ч)

6.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (ст. 5 ФЗ № 123-ФЗ) включает: — систему предотвращения пожара (исключение условий образования горючей среды и источников зажигания, молниезащита, заземление, взрывозащита электрооборудования, соблюдение противопожарных разрывов и норм хранения, огнезащита конструкций, применение негорючих материалов); — систему противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита, внутренний и наружный противопожарный водопровод, первичные средства пожаротушения, эвакуационные пути, огнестойкость конструкций); — комплекс организационно-технических мероприятий (приказы, инструкции, категорирование, обучение, инструктажи, тренировки, осмотры, техническое обслуживание систем, контроль).

6.2. Противопожарный режим в Обществе (обязателен для всех работников): — курение — только в местах, указанных приказом (на расстоянии не менее 10 м от зданий и мест хранения горючих материалов); — открытый огонь, электронагревательные приборы — только в установленных местах и порядке; — огневые работы (сварка, резка, пайка) — только по наряду-допуску, с удалением горючих материалов в радиусе не менее 5 м, наличием не менее 2 огнетушителей и контролем места работ не менее 4 часов после окончания; — запрет загромождения путей эвакуации, подступов к средствам пожаротушения; — запрет хранения ЛВЖ, ГЖ, ГГ, аэрозолей, баллонов, аккумуляторов вне установленных мест и сверх норм; — запрет эксплуатации неисправного оборудования, самодельных удлинителей, светильников со снятыми колпаками; — запрет сжигания отходов и тары на территории; — сбор промасленной ветоши — только в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой, удаление не реже 1 раза в смену; — осмотр и закрытие помещений по окончании работы (отключение электрооборудования, закрытие арматуры, удаление отходов, запись в журнале).

6.3. Первичные средства пожаротушения и пожарная автоматика (ознакомление): — огнетушители: водные (ОВЭ) — класс A; порошковые (ОП) — A, B, C, E; углекислотные (ОУ) — B, E; пенные со спиртостойким зарядом (AR) — A, B, в т. ч. вино; — пожарные краны (внутренний противопожарный водопровод): шкаф ПК, рукав, ствол, вентиль — работа парой (один раскатывает рукав, другой открывает вентиль); — пожарный щит ЩП, ящик с песком, кошма (покрывало), багры, лопаты; — АУПС (пожарная сигнализация) — извещатели, ручные пожарные извещатели (ИПР); СОУЭ — оповещение; противодымная защита; АУПТ (при наличии); — практический показ: места размещения на объекте, внешний вид, маркировка, проверка пломбы и манометра (для закачных).

6.4. Практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие; участие обязательно.

### Тема 7. Обязанности и порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения (0,3 ч)

7.1. Алгоритм работника (обязателен к исполнению):

| № | Действие | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вызвать пожарную охрану | По телефону 101 или 112. Сообщить: адрес, объект защиты, точное место (цех, участок, склад, кабинет), что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества в зоне горения (вино/ликёр — ЛВЖ, растворители, баллоны с газами, аккумуляторы, CO₂), свои Ф. И. О. и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма |
| 2 | Сообщить руководителю, диспетчеру, в охрану | По внутренним телефонам (привести номера) |
| 3 | Оповестить людей | Нажать кнопку ИПР, привести в действие СОУЭ, громко оповестить голосом |
| 4 | Обеспечить эвакуацию | Открыть (разблокировать) турникеты и двери эвакуационных выходов; помочь нуждающимся; не пользоваться лифтами |
| 5 | Аварийная остановка технологического оборудования | Нажать кнопки «Стоп» линии розлива, дегоржажа, упаковки, конвейеров, термотоннелей |
| 6 | Отключить вентиляцию | Кроме противодымной и аварийной (для удаления CO₂) |
| 7 | Отключить электроустановки и электрооборудование | Кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи — по указанию ответственного |
| 8 | Перекрыть коммуникации | Запорная арматура на подаче продукта, CO₂, газа, пара, воды, моющих растворов |
| 9 | Приступить к тушению первичными средствами | Только если это не угрожает жизни. Учёт класса пожара: картон/дерево — вода, пена, порошок; вино/ликёр/масла/растворители — порошок, спиртостойкая пена, песок, покрывало (компактной струёй воды — нельзя); электроустановки — порошок, CO₂ |
| 10 | Эвакуировать имущество и материальные ценности | В первую очередь — ЛВЖ, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы, документацию |
| 11 | Осмотреть и привести помещения в пожаробезопасное состояние | Удалить проливы, закрыть ёмкости, проветрить (если это не усилит горение) |
| 12 | При угрозе жизни — немедленно эвакуироваться | По маршруту плана эвакуации; прибыть на место сбора; доложиться для переклички |
| 13 | Встретить пожарную охрану | Сообщить РТП сведения об опасных веществах, об особенностях объекта, о наличии людей, о принятых мерах |

7.2. Запрещается при пожаре: прятаться в помещениях, шкафах, подвалах; пользоваться лифтами; применять воду для тушения электроустановок под напряжением и ЛВЖ компактной струёй; открывать окна и двери в горящем помещении; входить в задымлённое помещение без СИЗОД; входить в подвалы, приямки, ёмкости, зоны скопления CO₂ без газоанализатора и СИЗОД; приближаться к нагретым сосудам и бутылкам под давлением.

7.3. Особенности для цехов с CO₂ и сосудами под давлением: при массовом бое бутылок и интенсивном выделении CO₂ — немедленно покинуть помещение; спасение пострадавшего — только в СИЗОД, со страховкой, силами не менее двух подготовленных работников.

7.4. Первая помощь пострадавшим: вынести на свежий воздух; при отсутствии дыхания — искусственное дыхание; ожоги — охлаждение водой 10–15 мин, сухая стерильная повязка, не вскрывать пузыри, не смазывать маслами; ранения стеклом — давящая повязка; попадание кислоты/щёлочи — обильное промывание водой не менее 15–20 мин. Вызов скорой помощи — 103.

### Тема 8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей (0,1 ч)

8.1. На объектах защиты ООО «ВК САТЕРА» здания для проживания людей (общежития, гостиницы, вахтовые посёлки) отсутствуют. Тема изучается в объёме требований раздела IV ППР № 1479, поскольку работники могут находиться в таких зданиях при командировках, проживании в гостиницах, общежитиях, вахтовых помещениях. 8.2. Кратко: знать план эвакуации своего этажа, расположение эвакуационных выходов и лестниц; не пользоваться лифтами при пожаре; не курить в постели и в не установленных местах; не применять электронагревательные приборы и открытый огонь; не загромождать коридоры и выходы; не пользоваться неисправными электроприборами; при срабатывании сигнализации немедленно покинуть здание.

### Тема 9. Практическая часть (0,5 ч)

| № | Упражнение | Отрабатываемое умение | Место |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проход по маршруту эвакуации от рабочего места до места сбора (по плану эвакуации) | Знание путей эвакуации, выходов, места сбора | Объект защиты |
| 2 | Приведение в действие ручного пожарного извещателя (ИПР) на макете/стенде | Умение активировать систему оповещения | Учебный класс / у ИПР |
| 3 | Вызов пожарной охраны (ролевая отработка доклада диспетчеру) | Умение передать адрес, место, характер, опасные вещества | Учебный класс |
| 4 | Применение порошкового огнетушителя (ОП-5): срыв пломбы, выдёргивание чеки, наведение насадки (сопла), нажатие рычага, тушение с безопасного расстояния 2–3 м, подходы с наветренной стороны | Умение применить огнетушитель | Площадка (тренажёр/учебный очаг) |
| 5 | Применение углекислотного огнетушителя (ОУ-5): запрет держаться за раструб голыми руками (обморожение), расстояние не менее 1 м | Умение применить ОУ на электроустановках | Площадка |
| 6 | Работа с пожарным краном: открытие шкафа, раскатка рукава, присоединение ствола, открытие вентиля (работа парой) | Умение работать с ПК | У шкафа ПК |
| 7 | Применение покрывала (кошмы) и песка на малом проливе ЛВЖ | Умение локализовать малый очаг | Площадка / цех |
| 8 | Надевание СИЗОД (фильтрующий противогаз, самоспасатель — при наличии); показ газоанализатора (для работников цехов с CO₂) | Умение пользоваться СИЗ | Учебный класс |
| 9 | Отработка эвакуации при задымлении (движение пригнувшись, защита органов дыхания влажной тканью) | Навык безопасного движения в дыму | Учебный класс |

Примечание: объём и содержание практической части определяются руководителем организации (п. 3 приложения № 2 к приказу № 1120 — для программ первичного инструктажа; применительно к вводному инструктажу — п. 3 приложения № 1: обучение содержит теоретическую и практическую части).

### Тема 10. Контроль знаний

10.1. Форма контроля: устный опрос по билетам либо письменное тестирование (решение руководителя). Перечень контрольных вопросов — приложение А к настоящей Программе (30 вопросов). 10.2. Критерий: «зачтено» — не менее 25 правильных ответов из 30 (83 %), либо правильные ответы на все вопросы билета, связанные с вызовом пожарной охраны, действиями при пожаре и применением огнетушителя. 10.3. При неудовлетворительном результате инструктаж проводится повторно в срок не более 10 рабочих дней; до повторной проверки знаний работник к самостоятельной работе не допускается. 10.4. Результаты контроля фиксируются в Журнале учёта противопожарных инструктажей (графа «Отметка о проверке знаний») или в отдельном протоколе.

## 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № | Материал / оборудование | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебный класс (помещение на 10–15 мест), стол, стулья, доска/флипчарт | 1 | Теоретическая часть |
| 2 | Проектор, экран либо телевизор; ноутбук | 1 компл. | Демонстрация презентации, видеофильмов |
| 3 | Презентация «Вводный противопожарный инструктаж ООО “ВК САТЕРА”» | 1 | Тема 1–8 |
| 4 | Планы эвакуации объектов защиты (копии в формате А3) | по числу объектов | Тема 3, 9 |
| 5 | Плакаты/стенды: «Действия при пожаре», «Классы пожаров и огнетушители», «Порядок вызова пожарной охраны» | компл. | Уголок пожарной безопасности |
| 6 | Огнетушители учебные (ОП-5, ОУ-5) либо тренажёры огнетушителей | по 1 ед. | Тема 9, упр. 4–5 |
| 7 | Огнетушители боевые (для показа), стенд с образцами | 2–3 шт. | Тема 6 |
| 8 | Шкаф пожарного крана в учебном помещении (или на объекте) | 1 | Тема 9, упр. 6 |
| 9 | Покрывало (кошма), ящик с песком, совок | 1 компл. | Тема 9, упр. 7 |
| 10 | СИЗОД (фильтрующий противогаз, самоспасатель), газоанализатор | по 1–2 шт. | Тема 9, упр. 8 |
| 11 | Аптечка первой помощи | 1 | Тема 7.4 |
| 12 | Раздаточный материал: памятка работнику, бланки тестов, бланк журнала | по числу обучаемых | Все темы |
| 13 | Макеты/образцы: вино (ЛВЖ), картонные коробки, полимерная упаковка, промасленная ветошь (как образцы материалов) | компл. | Тема 2 |
| 14 | Нормативная документация: ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, ППР № 1479, приказ МЧС № 1120, инструкции о мерах ПБ по объектам | по 1 экз. (электронно/на бумаге) | Все темы |
| 15 | Журнал учёта противопожарных инструктажей (прошитый, пронумерованный, скреплённый печатью) | 1 | Документирование |

## 8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Журнал учёта противопожарных инструктажей ведётся по рекомендуемому образцу (приложение к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120); форма — приложение Б к настоящей Программе. 8.2. Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплён печатью и подписью руководителя организации. 8.3. Срок хранения журнала — не менее 5 лет с даты последней записи (уточнить по Номенклатуре дел Общества; после истечения — передача в архив / уничтожение по акту). 8.4. Ответственный за ведение и хранение — специалист по охране труда (лицо, назначенное приказом). 8.5. Дополнительно применяются: личная карточка прохождения инструктажей (приложение В), протокол проверки знаний (приложение Г), памятка работнику (приложение Д).

## 9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

9.1. Программу утверждает руководитель организации (п. 1 приложения № 3 к приказу № 1120) — директор ООО «ВК САТЕРА». 9.2. Согласование с органами государственного пожарного надзора не требуется (п. 3 приложения № 3 к приказу № 1120). 9.3. Внутреннее согласование (п. 2 приложения № 3) в ООО «ВК САТЕРА»: — специалист по охране труда; — ответственный за обеспечение пожарной безопасности; — начальник юридического отдела (при необходимости); — начальник отдела кадров (в части категорий обучаемых и документирования). 9.4. С программой должны быть ознакомлены под подписью все лица, проводящие противопожарные инструктажи. 9.5. Настоящая Программа вводится в действие приказом директора Общества со дня его издания.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Контрольные вопросы для проверки знаний (30 вопросов)

| № | Вопрос | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кто допускается к работе на объекте защиты? | Только лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа |
| 2 | В какой срок проводится вводный противопожарный инструктаж? | До начала осуществления трудовой (служебной) деятельности |
| 3 | С какими категориями лиц проводится вводный инструктаж? | Вновь принимаемые (в т. ч. временно), командированные, прикомандированные, практиканты, работники подрядных организаций |
| 4 | Какой нормативный акт устанавливает порядок, виды и сроки обучения по программам противопожарного инструктажа? | Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (с 01.09.2025 по 01.09.2031) |
| 5 | Какие виды противопожарных инструктажей установлены? | Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой |
| 6 | Какова периодичность повторного инструктажа на объектах с пожароопасным производством? | Не реже 1 раза в 6 месяцев (на остальных объектах — не реже 1 раза в год) |
| 7 | Требуется ли согласовывать программу инструктажа с органами ГПН? | Нет, не требуется; программу утверждает руководитель организации |
| 8 | Какие требования предъявляются к лицу, проводящему противопожарные инструктажи? | Обучение по ДПП в области ПБ либо СПО/ВО по специальности «Пожарная безопасность» (или «Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безопасность») |
| 9 | Телефоны вызова пожарной охраны? | 101, 112 (с мобильного — 101, 112) |
| 10 | Что нужно сообщить при вызове пожарной охраны? | Адрес, объект, точное место, что горит, наличие людей и пострадавших, какие опасные вещества в зоне горения, свои Ф. И. О. и телефон |
| 11 | К какому классу веществ относятся вино и виноматериалы? | К легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ); t вспышки ориентировочно 40–60 °C |
| 12 | Какие категории помещений имеются на объектах защиты Общества? | Преимущественно Б (производственные) и В (складские); категория указывается на дверях помещений |
| 13 | К какому классу относится пожар горящего картона, коробок, паллет? | Класс A (твёрдые горючие материалы) |
| 14 | К какому классу относится пожар горящего вина, ликёра, масел? | Класс B (горючие жидкости) |
| 15 | К какому классу относится пожар электроустановки под напряжением? | Класс E |
| 16 | Чем можно тушить горящее вино? | Спиртостойкой пеной (AR), порошковым огнетушителем, песком, покрывалом; компактной струёй воды — нельзя |
| 17 | Чем можно тушить электроустановку под напряжением? | Порошковым или углекислотным огнетушителем |
| 18 | Почему CO₂ опасен для человека? | Негорюч, но тяжелее воздуха в 1,5 раза, скапливается в приямках и подвалах, вытесняет кислород — удушье |
| 19 | Какова ПДК CO₂ в воздухе рабочей зоны? | 9 000 мг/м³ (среднесменная) |
| 20 | Чем опасны бутылки с игристым вином и акратофоры? | Находятся под давлением 0,5–0,7 МПа; при нагреве выше 25 °C, ударе, дефекте — разрыв с выбросом жидкости и CO₂ |
| 21 | Где разрешено курение? | Только в специально отведённых местах, указанных приказом, не ближе 10 м от зданий и мест хранения горючих материалов |
| 22 | Какой документ необходим для проведения огневых работ? | Наряд-допуск на выполнение огневых работ, после целевого инструктажа |
| 23 | Можно ли пользоваться лифтом при пожаре? | Нет, запрещено |
| 24 | Что делать, если путь эвакуации задымлён? | Двигаться пригнувшись или ползком, закрыв органы дыхания влажной тканью |
| 25 | Как привести в действие углекислотный огнетушитель ОУ-5? | Сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на очаг, нажать рычаг; не касаться раструба руками (обморожение); расстояние не менее 1 м |
| 26 | Как работать с пожарным краном? | Открыть шкаф, раскатать рукав в направлении очага, присоединить ствол, открыть вентиль — работать вдвоём |
| 27 | Что запрещается делать с промасленной ветошью? | Хранить в производственных помещениях вне металлических ящиков с плотно закрывающейся крышкой; сушить на отопительных приборах |
| 28 | Какова ответственность за нарушение требований пожарной безопасности? | Дисциплинарная; административная (ст. 20.4 КоАП РФ); уголовная (ст. 168, 219 УК РФ) |
| 29 | Как часто проводятся практические тренировки по эвакуации? | Не реже 1 раза в полугодие |
| 30 | Что обязан сделать работник при обнаружении пожара в первую очередь? | Немедленно сообщить в пожарную охрану (101/112) и оповестить людей |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## ЖУРНАЛ УЧЁТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

(рекомендуемый образец — приложение к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120)

ООО «ВК САТЕРА» Начат: «» _______ 2026 г. Окончен: «» _______ 20___ г.

| № п/п | Дата проведения | Ф. И. О. инструктируемого | Должность (профессия) | Подразделение (объект защиты) | Вид инструктажа (вводный / первичный / повторный / внеплановый / целевой) | Причина проведения внепланового (целевого) инструктажа | Ф. И. О., должность инструктирующего | Подпись инструктирующего | Подпись инструктируемого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Вводный | — |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал прошит и пронумерован ______ листов, скреплён печатью. Директор ООО «ВК САТЕРА» ______________ /______________________/

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

## ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТЕЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ ВВОДНОМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ИНСТРУКТАЖУ

| № | Подразделение | Должность | Количество | Группа по периодичности повторного инструктажа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административный отдел | Директор | 1 | 1 раз в год |
| 2 | Административный отдел | Заместитель директора | 1 | 1 раз в год |
| 3 | Административный отдел | Заместитель директора по общим вопросам | 1 | 1 раз в год |
| 4 | Административный отдел | Начальник юридического отдела | 1 | 1 раз в год |
| 5 | Административный отдел | Специалист по охране труда | 1 | 1 раз в год |
| 6 | Административный отдел | Специалист по снабжению | 1 | 1 раз в год |
| 7 | Административный отдел | Менеджер | 1 | 1 раз в год |
| 8 | Административный отдел | Офис менеджер | 2 | 1 раз в год |
| 9 | Административный отдел | Менеджер по рекламе | 1 | 1 раз в год |
| 10 | Административный отдел | Специалист отдела контроля качества | 1 | 1 раз в год |
| 11 | Административный отдел | Эколог | 1 | 1 раз в год |
| 12 | Бухгалтерия | Главный бухгалтер | 1 | 1 раз в год |
| 13 | Бухгалтерия | Заместитель главного бухгалтера | 1 | 1 раз в год |
| 14 | Бухгалтерия | Старший бухгалтер | 1 | 1 раз в год |
| 15 | Бухгалтерия | Бухгалтер | 4 | 1 раз в год |
| 16 | Отдел кадров | Начальник отдела кадров | 1 | 1 раз в год |
| 17 | Отдел кадров | Инспектор по кадрам | 1 | 1 раз в год |
| 18 | Отдел сбыта | Менеджер по сбыту | 2 | 1 раз в год |
| 19 | Отдел сбыта | Менеджер по продажам | 1 | 1 раз в год |
| 20 | Производственная лаборатория | Заведующий лабораторией | 1 | 1 раз в год |
| 21 | Производственная лаборатория | Микробиолог | 1 | 1 раз в год |
| 22 | Производственная лаборатория | Химик | 2 | 1 раз в год |
| 23 | Отдел ЕГАИС | Начальник поста ЕГАИС | 1 | 1 раз в год |
| 24 | Отдел ЕГАИС | Специалист поста АСИиУ | 1 | 1 раз в год |
| 25 | Цех виноматериалов и вина | Начальник цеха виноматериала и вина | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 26 | Цех виноматериалов и вина | Винодел-технолог | 2 | 1 раз в 6 мес. |
| 27 | Цех виноматериалов и вина | Винодел | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 28 | Цех виноматериалов и вина | Технолог | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 29 | Цех виноматериалов и вина | Мастер цеха — обработчик виноматериалов и вина | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 30 | Цех виноматериалов и вина | Купажист | 7 | 1 раз в 6 мес. |
| 31 | Цех розлива | Начальник цеха розлива | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 32 | Цех розлива | Начальник смены | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 33 | Цех розлива | Старший оператор линии розлива | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 34 | Цех розлива | Оператор линии розлива | 18 | 1 раз в 6 мес. |
| 35 | Цех игристых вин | Начальник цеха игристых вин | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 36 | Цех игристых вин | Аппаратчик производства игристых вин | 1 | 1 раз в 6 мес. |
| 37 | Цех игристых вин | Обработчик виноматериалов и вина | 3 | 1 раз в 6 мес. |
| 38 | Склад готовой продукции | Кладовщик склада готовой продукции | 1 | 1 раз в год |
| 39 | Склад готовой продукции | Помощник кладовщика | 1 | 1 раз в год |
| 40 | Центральный материальный склад | Кладовщик центрального материального склада | 1 | 1 раз в год |
| 41 | Отдел главного энергетика | Главный энергетик | 1 | 1 раз в год |
| 42 | Отдел главного энергетика | Электромонтёр | 2 | 1 раз в год |
| 43 | Отдел главного механика | Главный механик | 1 | 1 раз в год |
| 44 | Отдел главного механика | Механик | 1 | 1 раз в год |
| 45 | Отдел главного механика | Механик по выпуску автотранспорта | 1 | 1 раз в год |
| 46 | Отдел главного механика | Слесарь-ремонтник | 2 | 1 раз в год |
| 47 | Отдел главного механика | Водитель погрузчика | 2 | 1 раз в год |
| 48 | Хозяйственная служба | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1 | 1 раз в год |
| 49 | Хозяйственная служба | Уборщик служебных помещений | 1 | 1 раз в год |
| 50 | Хозяйственная служба | Озеленитель | 1 | 1 раз в год |
| 51 | Хозяйственная служба | Дворник | 1 | 1 раз в год |
| 52 | Хозяйственная служба | Грузчик | 2 | 1 раз в год |
| 53 | Хозяйственная служба | Контролёр | 2 | 1 раз в год |
|  | ИТОГО |  | 90 |  |

Количество работников указано по представленному списку. При изменении штатного расписания таблица актуализируется специалистом по охране труда. Подразделения, отмеченные 1 раз в 6 месяцев, относятся к объектам с пожароопасным производством (наличие ЛВЖ: вина, виноматериалов, экспедиционного ликёра).

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

## ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «ВК САТЕРА» «» _______ 2026 г.

Комиссия в составе: Председатель: ______________________ (должность, Ф. И. О.) Члены комиссии: ______________________, ______________________

Провела проверку знаний вводного противопожарного инструктажа у следующих работников:

| № | Ф. И. О. | Должность | Подразделение | Форма проверки (устно / тест) | Результат (зачтено / не зачтено) | Подпись работника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Председатель комиссии: ______________ /______________________/ Члены комиссии: ______________ /______________________/

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

## ПАМЯТКА РАБОТНИКУ (выдаётся на руки после вводного инструктажа)

### ⚠ ПРИ ПОЖАРЕ:

1. ВЫЗОВИ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ:   101  или  112
   — адрес;  — объект и место;  — что горит;
   — есть ли люди;  — опасные вещества;  — Ф. И. О. и телефон

2. СООБЩИ РУКОВОДИТЕЛЮ, ДИСПЕТЧЕРУ, В ОХРАНУ

3. ВКЛЮЧИ СИГНАЛИЗАЦИЮ (кнопка ИПР)
   И ОПОВЕСТИ ЛЮДЕЙ: «ПОЖАР!»

4. ОТКРОЙ ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ

5. ОСТАНОВИ ОБОРУДОВАНИЕ,
   ОТКЛЮЧИ ВЕНТИЛЯЦИЮ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

6. ПЕРЕКРОЙ КОММУНИКАЦИИ

7. ТУШИ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
   ЕСЛИ ЭТО НЕ УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ:
   — картон, дерево      → ВОДА, ПЕНА
   — вино, ликёр (ЛВЖ)   → ПОРОШОК, ПЕНА AR
   — растворители, масла → ПОРОШОК, ПЕНА
   — электроприборы      → ПОРОШОК, CO₂

8. ЭВАКУИРУЙСЯ ПО ПЛАНУ ЭВАКУАЦИИ,
   НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ ЛИФТОМ!

9. ДОЛОЖИСЬ НА МЕСТЕ СБОРА

10. ВСТРЕТЬ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ

### 🚭 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— курить вне установленных мест; — применять открытый огонь и производить огневые работы без наряда-допуска; — загромождать пути эвакуации, подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам; — хранить ЛВЖ, растворители, аэрозоли, баллоны, аккумуляторы вне установленных мест и сверх норм; — применять самодельные удлинители и неисправное электрооборудование; — оставлять проливы, горючие отходы и промасленную ветошь; — [цеха виноматериалов, розлива, игристых вин] входить в подвалы, приямки, ёмкости и зоны скопления CO₂ без газоанализатора, СИЗОД и наблюдающего.

### 📞 ТЕЛЕФОНЫ:

Пожарная охрана — 101 / 112 | Скорая помощь — 103 Диспетчер — __________ | Пост охраны — __________ Ответственный за пожарную безопасность — __________

С Программой ознакомлены (лица, проводящие инструктажи):

| № | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |